INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRAC TRANSPORTOWYCH

§ 2 pkt 4 i § 5 rozporządzenia o wózkach jezdniowych (Dz.U. 2020 poz. 852), § 2 pkt 6 i § 5 rozporządzenia o żurawiach wieżowych (Dz.U. 2018 poz. 2147)

| Instrukcja nr |  | Wersja / obowiązuje od |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Budowa i organizator pracy

| Budowa nazwa, adres |  | Organizator pracy firma, adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierujący pracami transportowymi imię, nazwisko, telefon |  | Zastępca imię, nazwisko, telefon |  |
| Opracował imię, nazwisko, funkcja, data |  | Zatwierdził imię, nazwisko, funkcja, data |  |

2. Urządzenia transportowe na budowie

| Urządzenie | Typ / nr ewidencyjny / nr UDT | Udźwig | Firma (właściciel) | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☐	wózki jezdniowe podnośnikowe

☐	ładowarki teleskopowe

☐	żuraw wieżowy / szybkomontujący

☐	HDS i żurawie dostawców (rozładunek)

☐	dźwig budowlany towarowy, wyciągi

3. Osoby i zadania

| Funkcja | Zadania i obowiązki | Wyróżnik na budowie |
| --- | --- | --- |
| Kierujący transportem |  |  |
| Operator wózka / ładowarki |  |  |
| Operator żurawia |  |  |
| Sygnalista |  |  |
| Hakowy |  |  |
| Odbierający ładunek |  |  |

Jedna osoba nie może jednocześnie wykonywać czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego (§ 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Sygnalista i hakowy noszą odzież lub wyposażenie widoczne z kabiny i odróżniające ich od innych pracowników (§ 10).

4. Trasy i dopuszczalne prędkości (§ 8 ust. 1 rozp. o wózkach)

| Odcinek trasy | Prędkość max | Szerokość / nachylenie | Uwagi (ruch pieszy, widoczność) |
| --- | --- | --- | --- |

Drogi dla wózków bezszynowych: nachylenie najwyżej 5% (§ 14 rozp. o robotach budowlanych). Organizator pracy zapobiega wtargnięciu osób na teren pracy wózków, a gdy to niemożliwe, stosuje inne środki ochrony (§ 8 ust. 2 i 3). Plan placu z trasami dołącz jako załącznik.

5. Miejsca rozładunku, składowania i strefy niebezpieczne

| Miejsce | Urządzenie | Strefa niebezpieczna / oznakowanie | Odpowiada |
| --- | --- | --- | --- |

☐	ładunku nie przenosi się nad ludźmi ani nad kabiną z kierowcą; kierowca opuszcza kabinę (§ 29 i 92 rozp. o robotach budowlanych)

☐	ładunek przenoszony żurawiem przemieszcza się poziomo co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91)

☐	odległości od napowietrznych linii energetycznych według § 55 rozp. o robotach budowlanych

☐	przy żurawiu wieżowym: praca w warunkach kolizyjnych i ładunek kilkoma żurawiami tylko według osobnych instrukcji (§ 16 i 17)

6. Ładunki i prace szczególne

| Ładunek / praca | Zagrożenie | Nadzór / pisemne polecenie |
| --- | --- | --- |

Prace wózkiem stwarzające szczególne zagrożenie wykonuje się na pisemne polecenie z numerem, osobami odpowiedzialnymi, zakresem i miejscem, środkami ochrony i terminem; polecenie przechowuje się co najmniej 3 miesiące (§ 6 rozp. o wózkach). Organizator pracy zapewnia nadzór nad transportem ładunków mogących stwarzać zagrożenie (§ 14).

7. Koordynacja z innymi pracodawcami i dostawcami

Zasady wjazdu dostaw, zgłaszania HDS dostawcy, łączności z kierującym transportem (art. 208 KP)

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

| Sytuacja | Co robią osoby przy transporcie |
| --- | --- |
| Wypadek osoby |  |
| Przechył lub przewrócenie urządzenia |  |
| Ładunek zawieszony, awaria |  |
| Silny wiatr, burza |  |

| Numer alarmowy |  | Kierujący transportem telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apteczka, gaśnica gdzie są |  | Punkt zbiórki gdzie |  |

9. Zmiany instrukcji (zmiana warunków w miejscu transportu, § 5 ust. 2 rozp. o wózkach)

| Data | Zakres zmiany | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Karta podpisów

| Lp. | Imię i nazwisko | Firma | Funkcja | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego lub żurawia, z uwzględnieniem warunków w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą być narażone (§ 2 pkt 4 rozp. o wózkach, § 2 pkt 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Operator wózka zapoznaje się z nią przed dopuszczeniem do pracy (§ 5 ust. 1 pkt 3 rozp. o wózkach), a pracodawca udostępnia ją operatorowi żurawia, sygnaliście i hakowemu (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozp. o żurawiach wieżowych).