INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna agregat prądotwórczy: producent, typ, moc, napęd, układ sieci |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	porażenie prądem przy uszkodzonych przewodach albo niewłaściwym podłączeniu

☐	zatrucie spalinami w pomieszczeniach i wykopach

☐	pożar przy tankowaniu i rozlaniu paliwa

☐	hałas

☐	oparzenie o tłumik i gorące elementy

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne

☐	ochronniki słuchu

☐	rękawice ochronne przy tankowaniu

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustaw agregat na stabilnym podłożu, na zewnątrz, z dala od wlotów powietrza, okien i wykopów

☐	sprawdź przewody i wtyki: bez uszkodzeń izolacji, przewody zabezpieczone przed uszkodzeniem (§ 57 rozp., Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

☐	sprawdź poziom paliwa i oleju przy wyłączonym i zimnym silniku

☐	sprawdź, czy agregat po przemieszczeniu albo przestoju ponad miesiąc przeszedł kontrolę (§ 58)

☐	gaśnica w zasięgu

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	podłączenia, zmiany w instalacji i naprawy wykonuje tylko osoba z uprawnieniami (§ 54)

☐	włączaj odbiorniki stopniowo, nie przekraczaj mocy znamionowej

☐	rozdzielnica zamknięta przed osobami nieupoważnionymi, nie dalej niż 50 m od odbiorników (§ 56)

☐	nie dotykaj agregatu i przewodów mokrymi rękami, chroń agregat przed deszczem według instrukcji producenta

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz odbiorniki, potem agregat

☐	tankuj dopiero po ostygnięciu silnika

☐	zabezpiecz agregat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione i zgłoś usterki

7. Zakazy

☐	praca agregatu w pomieszczeniu lub wykopie

☐	tankowanie przy pracującym albo gorącym silniku

☐	samodzielne przerabianie połączeń i podłączanie do instalacji budynku

☐	używanie uszkodzonych przewodów

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Porażenie prądem |  |
| Objawy zatrucia spalinami |  |
| Pożar agregatu lub paliwa |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.