INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: AGREGAT TYNKARSKI

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna agregat tynkarski: producent, typ (mieszalnik z pompą ślimakową), zasilanie 230/400 V, ciśnienie robocze, długość i średnica węża |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	uderzenie zaprawą albo końcówką węża przy rozłączaniu pod ciśnieniem

☐	rozerwanie węża albo złącza, wyrzut zaprawy w oczy

☐	pochwycenie dłoni przez mieszadło albo ślimak

☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie, w wilgoci

☐	kontakt skóry i oczu z cementem i wapnem, pył przy zasypie

☐	upadek z rusztowania przy szarpnięciu węża

☐	dźwiganie worków z suchą mieszanką, hałas

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary albo gogle ochronne, przy dyszy osłona twarzy

☐	rękawice odporne na zaprawę, odzież z długim rękawem, obuwie ochronne

☐	półmaska przeciwpyłowa przy zasypie suchej mieszanki

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj DTR agregatu (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	ustaw agregat stabilnie, z dala od krawędzi wykopu i dróg przejazdu

☐	podłącz do rozdzielnicy budowlanej nie dalej niż 50 m (§ 56 ust. 2); podłączenia robi osoba z uprawnieniami (§ 54)

☐	sprawdź test wyłącznika różnicowoprądowego (§ 59 ust. 1) i przewód zasilający (§ 57 ust. 2)

☐	sprawdź kratkę zasypową, osłony i wyłącznik awaryjny (§ 15 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	obejrzyj wąż, złączki, uszczelki i manometr; uszkodzonych nie używaj (§ 74)

☐	ustal sygnały między dyszą a operatorem (§ 100)

☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie przekraczaj ciśnienia dopuszczalnego z DTR (§ 101 ust. 5)

☐	nie chodź po wężu i nie przejeżdżaj po nim (§ 101 ust. 1)

☐	przed rozłączeniem, przeniesieniem i przedłużeniem węża wyłącz agregat i zredukuj ciśnienie do zera (§ 101 ust. 2)

☐	przy rozłączaniu i czyszczeniu używaj okularów i rękawic (§ 101 ust. 4)

☐	wąż na rusztowaniu prowadź i mocuj tak, żeby nie ściągał z pomostu; powyżej 1 m pracuj z rusztowania (§ 188 ust. 1)

☐	nie wkładaj rąk ani narzędzi do mieszalnika w ruchu

☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj agregat i odłącz zasilanie (§ 67)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zredukuj ciśnienie, wyłącz i odłącz zasilanie

☐	umyj wąż, pompę i mieszalnik według DTR, na postoju maszyny (§ 17 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	zabezpiecz agregat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp. z 20.09.2001)

☐	zgłoś usterki węża, złączy i przewodów

7. Zakazy

☐	przepychanie zatkanego węża od strony wylotu (§ 101 ust. 3)

☐	rozłączanie węża pod ciśnieniem (§ 101 ust. 2)

☐	praca bez kratki zasypowej i osłon, przeróbki agregatu (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozp. z 20.09.2001)

☐	naprawy i czyszczenie mieszalnika w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)

☐	tynkowanie z drabiny przystawnej (§ 189)

☐	używanie uszkodzonych węży i przewodów (§ 74 ust. 2)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zatkanie węża, wzrost ciśnienia |  |
| Rozerwanie węża lub złącza |  |
| Pochwycenie przez mieszadło |  |
| Zaprawa w oku, porażenie prądem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Agregat tynkarski: § 1, 2, 5, 9 ust. 1 i 23 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583; agregatów tynkarskich nie ma w zał. nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461); § 13 ust. 4, § 15, § 17 ust. 1 i § 18 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 100, 101, 188 i 189 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).