INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: BETONIARKA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna betoniarka wolnospadowa albo z koszem zasypowym: producent, typ, pojemność |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	pochwycenie przez obracający się bęben, wieniec zębaty albo pasek

☐	porażenie prądem

☐	kontakt skóry i oczu z cementem, mokrym betonem i zaprawą

☐	pył cementu przy wsypywaniu

☐	uderzenie przez podnoszony kosz zasypowy

☐	przewrócenie maszyny i dźwiganie worków

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice odporne na cement i wilgoć

☐	okulary ochronne

☐	ochrona dróg oddechowych przy wsypywaniu cementu

☐	obuwie ochronne; odzież zakrywająca ręce i nogi

☐	ochronniki słuchu, jeśli wynika to z oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustaw betoniarkę na równym, utwardzonym podłożu i zablokuj koła

☐	sprawdź osłony wieńca zębatego, przekładni i paska

☐	zasilaj betoniarkę z rozdzielnicy budowlanej; obejrzyj przewód, wtyczkę i wyłącznik

☐	sprawdź, czy bęben obraca się bez zacięć i czy hamulec bębna działa, jeśli jest

☐	przygotuj materiały tak, żeby nie dźwigać worków nad głową

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie wkładaj do obracającego się bębna rąk, łopaty ani innych narzędzi

☐	wsypuj materiał bez pochylania się nad bębnem

☐	przed podniesieniem i opuszczeniem kosza daj sygnał umowny, np. dźwiękowy (§ 99 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	nie wchodź pod podniesiony kosz i nie pozwól na to innym (§ 99 ust. 2)

☐	nie przekraczaj pojemności bębna podanej przez producenta

☐	nie przestawiaj betoniarki w czasie pracy

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opróżnij bęben, wyłącz betoniarkę i odłącz zasilanie

☐	myj bęben tylko przy wyłączonej i odłączonej maszynie

☐	zwiń przewód i zabezpiecz betoniarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione

☐	umyj skórę po kontakcie z cementem i zgłoś uszkodzenia maszyny

7. Zakazy

☐	praca bez osłon wieńca i przekładni

☐	czyszczenie lub naprawa bębna w ruchu

☐	przebywanie pod podniesionym koszem

☐	zasilanie przewodem z uszkodzoną izolacją albo z prowizorycznego gniazda

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Pochwycenie przez bęben |  |
| Porażenie prądem |  |
| Cement w oku |  |
| Przewrócenie się betoniarki |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.