INSTRUKCJA BHP: BETONOWANIE Z UŻYCIEM POMPY DO BETONU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna pompa do betonu (samochodowa albo stacjonarna), pojemniki do betonu: producent, typ |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	uderzenie przez przewód lub końcówkę węża przy ciśnieniu

☐	rozerwanie przewodu i wytrysk mieszanki

☐	przeciążenie i zawalenie deskowania

☐	kontakt skóry i oczu z mieszanką betonową

☐	stoczenie się pojazdu z betonem

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	okulary albo osłona twarzy przy rozłączaniu i czyszczeniu przewodu (§ 101 ust. 4)

☐	rękawice odporne na cement i wilgoć

☐	obuwie ochronne, wysokie przy pracy w mieszance

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	uzgodnij z operatorem pompy sposób sygnalizacji między stanowiskiem odbioru a operatorem (§ 100 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy punkt zsypu przy dostawie pojazdem ma odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem (§ 209)

☐	sprawdź pojemniki do betonu: zabezpieczone przed wylaniem, z łatwo otwieralną klapą (§ 208 ust. 1)

☐	sprawdź z kierownikiem robót, czy deskowanie zostało odebrane

☐	przy domieszkach chemicznych przygotuj roztwór w wydzielonym naczyniu i miejscu, w środkach ochrony (§ 207)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie przechodź i nie przejeżdżaj po przewodach z mieszanką (§ 101 ust. 1)

☐	przed przenoszeniem, rozbieraniem albo przedłużaniem przewodów każ wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie do atmosferycznego (§ 101 ust. 2)

☐	przy zatkaniu przewodu nie przepychaj go od strony wylotu (§ 101 ust. 3)

☐	nie zwiększaj ciśnienia ponad dopuszczalne (§ 101 ust. 5)

☐	nie wylewaj mieszanki w deskowanie z wysokości większej niż 1 m; pojemnik opróżniaj stopniowo, żeby nie przeciążyć deskowania (§ 208 ust. 2 i 3)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	po zakończeniu betonowania przewody czyść przy wyłączonej pompie i bez ciśnienia, w okularach i rękawicach

☐	umyj skórę po kontakcie z mieszanką

☐	zgłoś odkształcenia deskowania zauważone w czasie betonowania

7. Zakazy

☐	przechodzenie po przewodach z mieszanką (§ 101 ust. 1)

☐	rozłączanie przewodu pod ciśnieniem

☐	przepychanie zatkanego przewodu od wylotu (§ 101 ust. 3)

☐	wylewanie mieszanki z wysokości ponad 1 m (§ 208 ust. 3)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zatkanie przewodu |  |
| Odkształcenie lub ugięcie deskowania |  |
| Mieszanka w oku |  |
| Rozerwanie przewodu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.