INSTRUKCJA BHP: OBSŁUGA BUTLI Z GAZAMI TECHNICZNYMI

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa adres, obiekt |  | Miejsce przechowywania butli magazyn, klatka, kontener; osoba odpowiedzialna |  |
| Gazy tlen, acetylen, propan-butan, argon, mieszanki; liczba butli |  | Stanowiska spawacz, dekarz z palnikiem, instalator, obsługa nagrzewnic |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	karty charakterystyki gazów od dostawcy (gazy, data)

☐	instrukcje producenta reduktorów, palników i nagrzewnic (typ)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	wybuch i pożar przy wycieku gazu palnego albo kontakcie tlenu z tłuszczem

☐	gromadzenie się propanu-butanu w wykopie, piwnicy, studzience (gaz cięższy od powietrza)

☐	przewrócenie się butli, uderzenie butlą, urwanie zaworu

☐	nagrzanie butli przez słońce, płomień, nagrzewnicę albo pożar

☐	odmrożenie skóry gazem płynnym przy wycieku z zaworu

☐	przygniecenie przy rozładunku i przewozie

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice ochronne, także odporne na zimno przy gazie płynnym

☐	okulary ochronne przy podłączaniu reduktora

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	odzież bez śladów oleju i smaru przy pracy z tlenem

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy butla ma ważną cechę dozoru technicznego i czytelne oznakowanie gazu (§ 224 rozp. o robotach budowlanych; § 13 ust. 1 rozp. ppoż.)

☐	przewoź butle wózkiem albo środkiem transportu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przesunięciem (§ 83), z zamkniętym zaworem i kołpakiem

☐	ustaw butlę pionowo albo pod kątem co najmniej 45°, zaworem do góry, zabezpiecz przed przewróceniem (§ 226 ust. 1; § 32 pkt 3 rozp. o pracach spawalniczych)

☐	sprawdź reduktor, węże i bezpiecznik przy palniku (§ 23 ust. 2 rozp. o pracach spawalniczych); węże bez pęknięć i przetarć

☐	sprawdź szczelność połączeń wodą z mydłem, nigdy płomieniem

☐	oceń miejsce: butli z propanem-butanem nie stawiaj poniżej poziomu terenu, przy kanałach i studzienkach (§ 32 pkt 5)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	otwieraj zawór powoli, ręką; zawór bez pokrętła tylko odpowiednim kluczem (§ 32 pkt 6)

☐	trzymaj płomień palnika co najmniej 1 m od butli (§ 226 ust. 2)

☐	chroń butle przed nagrzaniem ponad 35°C, płomieniem, iskrami i gorącymi cząstkami (§ 32 pkt 4)

☐	ręcznie przetaczaj butlę tylko w obrębie stanowiska (§ 32 pkt 2)

☐	przechowuj butle z gazami palnymi w miejscu przeznaczonym tylko do tego, tlen osobno (§ 13 ust. 2 i 3 rozp. ppoż.)

☐	w kontenerze na zapleczu trzymaj najwyżej 2 butle z gazem płynnym po 11 kg gazu (§ 10 ust. 2 rozp. ppoż.)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zamknij zawór butli, zwolnij ciśnienie w reduktorze i wężach

☐	przy przewozie i składowaniu zdejmij reduktor i nałóż kołpak (§ 13 ust. 6 rozp. ppoż.)

☐	odstaw butle pionowo, jednowarstwowo, posegregowane, z zabezpieczeniem przed upadkiem (§ 13 ust. 4 i 6)

☐	puste butle oznacz i ustaw oddzielnie od pełnych (§ 13 ust. 3 pkt 2)

7. Zakazy

☐	odmrażanie zaworu płomieniem; tylko gorąca woda lub para (§ 229 rozp. o robotach budowlanych)

☐	naprawa butli i zaworów przez pracownika bez uprawnień (§ 32 pkt 7 rozp. o pracach spawalniczych)

☐	przechowywanie butli z gazem palnym w piwnicy, na strychu, na nieużytkowym poddaszu (§ 4 ust. 1 pkt 13 rozp. ppoż.)

☐	smarowanie zaworów i reduktorów tlenu olejem albo smarem

☐	podnoszenie butli za zawór lub kołpak, rzucanie butli, przewóz bez zabezpieczenia

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Wyciek gazu bez ognia |  |
| Zapalenie gazu przy zaworze |  |
| Butla w ogniu albo nagrzana |  |
| Odmrożenie gazem płynnym |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Butle z gazami technicznymi: § 19, § 23 ust. 2 i § 32 pkt 1–7 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470); § 4 ust. 1 pkt 13, § 10 ust. 2, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1–6 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 83, § 224–226 i § 229 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kontenery i barakowozy są tymczasowymi obiektami budowlanymi (art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego).