INSTRUKCJA BHP: DOCIEPLANIE ELEWACJI (ETICS)

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i elewacja adres, strona budynku, wysokość (m) |  | System ocieplenia producent, płyty (EPS, wełna), tynk |  |
| Stanowisko ocieplacz, tynkarz, pomocnik, operator wyciągu |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja systemu ocieplenia i karty techniczne kleju, płyt i tynku (system, producent)

☐	protokół odbioru rusztowania albo wpis w dzienniku budowy (§ 110 rozp. o robotach budowlanych) (nr, data)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	upadek z rusztowania, także przez szczelinę między pomostem a ścianą

☐	spadające płyty, kołki, narzędzia i zaprawa na osoby poniżej

☐	podmuch wiatru: płyta działa jak żagiel i ściąga osobę z pomostu

☐	pył z cięcia płyt i szlifowania, klej cementowy na skórze i w oczach

☐	wiertarka udarowa: hałas, drgania, odłamki

☐	porażenie prądem: przedłużacze, mieszadło, linie przy elewacji

☐	pożar płyt styropianowych od ognia, iskier i papierosa

☐	poślizg na mokrym pomoście, mróz, upał

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm z paskiem pod brodą, obuwie ochronne

☐	okulary ochronne, rękawice odporne na zaprawę, odzież z długim rękawem

☐	półmaska przeciwpyłowa przy cięciu i szlifowaniu

☐	szelki z linką, gdy na stanowisku brakuje balustrady (§ 6 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy rusztowanie ma protokół odbioru albo wpis w dzienniku budowy i tablicę z dopuszczalnymi obciążeniami (§ 110, § 111)

☐	obejrzyj balustrady, także od strony ściany, gdy rusztowanie stoi dalej niż 0,2 m od niej (§ 115 ust. 4)

☐	sprawdź, czy pomosty są szczelne i puste po poprzedniej zmianie (§ 124)

☐	sprawdź ogrodzenie strefy pod elewacją: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21); nad przejściem daszek (§ 22), przy drodze też siatka (§ 119)

☐	sprawdź linie napowietrzne: stanowisko pracy nie bliżej niż 3 m w poziomie od linii do 1 kV (§ 55 ust. 1 pkt 1), a rusztowanie w strefie niebezpiecznej linii tylko po wyłączeniu napięcia (§ 122)

☐	sprawdź pogodę: przy wietrze powyżej 10 m/s, w deszczu, śniegu, przy gołoledzi i gęstej mgle nie pracuj z rusztowania (§ 123)

☐	poznaj instrukcję systemu przed dopuszczeniem do pracy (§ 63 ust. 2)

☐	sprawdź zasilanie: rozdzielnica do 50 m, test wyłącznika różnicowoprądowego, przewody osłonięte (§ 56 ust. 2, § 59 ust. 1, § 57 ust. 2)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	klej nakładaj, płyty przyklejaj i kołkuj z pomostu rusztowania; powyżej 1 m nie pracuj z drabiny przystawnej (§ 188 ust. 1, § 189)

☐	przy robotach na różnych poziomach zachowaj odstępy: w poziomie co najmniej 5 m, w pionie co najmniej jeden szczelny pomost (§ 121 ust. 2)

☐	na pomoście trzymaj tyle materiału, ile potrzeba do bieżącej pracy, w granicach obciążenia z tablicy (§ 111)

☐	wyciąg albo wciągarkę na wysięgniku przy rusztowaniu obciążaj najwyżej 1,5 kN (§ 116)

☐	płyty przenoś płasko i po jednej; przy podmuchach odłóż je i przerwij pracę

☐	wiertarkę udarową i mieszadło obsługuj według instrukcji producenta; przy uszkodzeniu odłącz zasilanie (§ 61, § 67)

☐	odpady z cięcia zbieraj do worków tak, by ograniczyć rozrzut i pylenie (§ 39 ust. 2)

☐	przy płytach styropianowych nie używaj otwartego ognia i nie pal

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zdejmij z pomostów płyty, klej, narzędzia i odpady (§ 124)

☐	zamknij worki z klejem, przykryj płyty i zabezpiecz je przed wiatrem

☐	odłącz zasilanie narzędzi i zwiń przedłużacze

☐	usterki balustrad, pomostów i kotew zgłoś osobie, która montowała rusztowanie; sam ich nie przestawiaj (§ 109)

7. Zakazy

☐	praca z drabiny przystawnej przy klejeniu, kołkowaniu i tynkowaniu (§ 189)

☐	pozostawianie materiałów na pomostach po pracy (§ 124)

☐	praca z rusztowania przy wietrze powyżej 10 m/s, w opadach, przy gołoledzi i gęstej mgle (§ 123)

☐	zdejmowanie balustrad, siatek i kotew rusztowania przez ekipę ociepleniową (§ 109)

☐	wejście do strefy niebezpiecznej pod elewacją (§ 20 ust. 1)

☐	naprawy i czyszczenie narzędzi w ruchu (§ 72)

☐	otwarty ogień, palenie i prace z iskrami przy płytach styropianowych

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Upadek osoby z rusztowania |  |
| Spadnięcie płyty lub narzędzia na osobę |  |
| Pożar płyt styropianowych |  |
| Porażenie prądem |  |
| Klej lub tynk w oku |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Docieplanie elewacji: § 6, 20–22, 39, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 72, 109–111, 115, 116, 119, 121–124, 188 i 189 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Rozporządzenie nie ma przepisów o klejeniu płyt, kołkowaniu i tynkach cienkowarstwowych w systemie ETICS, więc te czynności opiera się na instrukcji systemu; § 188 i 189 mówią o robotach tynkarskich, a wzór stosuje je do całego systemu. Wysokość budynku a zgłoszenie: art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. e i ust. 4 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524).