INSTRUKCJA BHP: OBSŁUGA DŹWIGU BUDOWLANEGO TOWAROWEGO

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna dźwig (wyciąg) budowlany: producent, typ, udźwig, nr ewidencyjny UDT, jeśli dotyczy |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	uderzenie przez platformę lub spadający ładunek

☐	wpadnięcie do szybu z pomostu

☐	przygniecenie przy załadunku

☐	porażenie prądem

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	rękawice ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy dźwig ma dokumenty uprawniające do eksploatacji, jeśli podlega dozorowi technicznemu (§ 62 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź daszek ochronny nad stanowiskiem załadunku z terenu, wystający co najmniej 2 m od krawędzi platformy (§ 95)

☐	sprawdź urządzenia sygnalizacyjne między stanowiskiem obsługi a stanowiskami odbioru (§ 96)

☐	sprawdź zapory na pomostach przy szybie: wysokość 1,1 m, 0,3 m od krawędzi pomostu (§ 97)

☐	sprawdź dźwig przed pracą i przy zmianie obsługi, a przy prowadzonej dokumentacji potwierdź to wpisem (§ 70)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	operator stoi co najmniej 6 m od konstrukcji dźwigu i widzi ruch platformy na całej wysokości (§ 94)

☐	ładunek na platformie zabezpiecz przed zmianą położenia (§ 98)

☐	nie przekraczaj udźwigu (§ 65)

☐	porozumiewaj się z odbierającymi tylko ustalonymi sygnałami (§ 96)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść platformę na dół i wyłącz dźwig

☐	zamknij zapory na wszystkich pomostach

☐	zgłoś usterki; uszkodzony dźwig unieruchom i odłącz od zasilania (§ 67)

7. Zakazy

☐	przewożenie osób dźwigiem towarowym

☐	przeciążanie dźwigu (§ 65)

☐	naprawy i konserwacja w ruchu (§ 72)

☐	praca przy otwartych zaporach

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zatrzymanie platformy między poziomami |  |
| Spadnięcie ładunku |  |
| Brak sygnału z poziomu odbioru |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.