INSTRUKCJA BHP: OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna elektronarzędzia: wiertarka, młotowiertarka, wkrętarka, szlifierka; numery ewidencyjne i data kontroli |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	porażenie prądem przy uszkodzonej obudowie lub przewodzie

☐	skaleczenie i wciągnięcie przez obracające się części

☐	odpryski, pył i hałas

☐	drgania

☐	potknięcie o przewody

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary ochronne

☐	ochronniki słuchu przy narzędziach udarowych

☐	rękawice ochronne tam, gdzie nie grozi wciągnięcie

☐	ochrona dróg oddechowych przy wierceniu w betonie i murze

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy narzędzie ma aktualną kontrolę zgodną z instrukcją producenta; jej wyniki odnotowuje i przechowuje osoba kierująca robotami (§ 105 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	obejrzyj obudowę, przewód i wtyczkę; przewody przy urządzeniach mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (§ 57 ust. 2)

☐	przed pracą sprawdź przyciskiem testowym wyłącznik różnicowoprądowy w rozdzielnicy, z której zasilasz narzędzie (§ 59 ust. 1)

☐	dobierz osprzęt do materiału i zamocuj go zgodnie z instrukcją producenta

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	trzymaj narzędzie oburącz, jeśli ma uchwyt boczny

☐	prowadź przewód z dala od wiertła, tarczy i ostrych krawędzi

☐	przed wierceniem w ścianach i stropach sprawdź, czy nie ma tam przewodów i rur

☐	używaj narzędzia tylko do prac, do których jest przeznaczone (§ 64 ust. 1 pkt 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz narzędzie i odłącz od zasilania przed wymianą osprzętu, czyszczeniem i odłożeniem

☐	nie naprawiaj i nie konserwuj narzędzia w ruchu (§ 72)

☐	uszkodzone narzędzie unieruchom, odłącz od zasilania i zgłoś (§ 67)

7. Zakazy

☐	praca narzędziem z uszkodzonym przewodem lub obudową

☐	noszenie narzędzia za przewód

☐	blokowanie włącznika w pozycji włączonej

☐	samodzielne naprawy instalacji i narzędzi bez uprawnień (§ 54)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Porażenie prądem |  |
| Zakleszczenie wiertła |  |
| Iskrzenie lub dym z narzędzia |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.