INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: FREZARKA DO ASFALTU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna frezarka do nawierzchni dróg samojezdna: producent, typ, szerokość bębna, masa, przenośnik |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	wciągnięcie przez bęben frezujący albo przenośnik

☐	potrącenie przez frezarkę lub cofającą wywrotkę

☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym

☐	uderzenie frezowiną spadającą z przenośnika

☐	zbliżenie podniesionego przenośnika do napowietrznej linii energetycznej

☐	pył z frezowania, hałas i drgania

☐	upadek przy wchodzeniu na stanowisko operatora

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka

☐	ochrona dróg oddechowych przy pyle według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne (zał. nr 1 gr. II lp. 5, klasa I)

☐	obejdź maszynę: wycieki, gąsienice lub koła, osłony bębna, noże, przenośnik, zraszacze

☐	sprawdź zbiornik wody i działanie zraszania bębna

☐	sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	zaznacz studzienki, zasuwy i włazy; ustal głębokość frezowania z kierownikiem robót

☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o robotach budowlanych)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj z włączonym zraszaniem; przy pyle stosuj ochronę dróg oddechowych

☐	uzgodnij z kierowcami wywrotek sygnały podjazdu i odjazdu

☐	nie dopuszczaj ludzi między frezarkę a wywrotkę ani w zasięg przenośnika

☐	przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)

☐	opuść przenośnik przed przejazdem pod liniami i obiektami

☐	przy zaczepieniu bębna o studzienkę albo uzbrojenie zatrzymaj frezarkę i zawiadom kierownika robót

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	podnieś bęben, zatrzymaj frezarkę na płaskim podłożu, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk

☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)

☐	noże wymieniaj i bęben czyść tylko przy zatrzymanej maszynie (§ 2 ust. 1 pkt 3)

☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja maszyny w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)

☐	obsługa maszyny bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1)

☐	czyszczenie maszyny benzyną etylizowaną albo rozpuszczalnikami tworzącymi mieszaniny palne (§ 2 ust. 1 pkt 4)

☐	przewożenie osób na maszynie

☐	wchodzenie na przenośnik i pod niego przy pracującym silniku

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Wciągnięcie lub uraz przy bębnie albo przenośniku |  |
| Zaczepienie o linię energetyczną |  |
| Pożar lub wyciek paliwa |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zasady pracy maszyn roboczych w pasie drogowym: § 2–5 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); wpis operatora: § 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 5 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291). Hałas, pył i linie energetyczne: § 44 i 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).