INSTRUKCJA BHP: HAKOWY, ZAWIESZANIE ŁADUNKÓW NA ŻURAWIU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna żuraw: typ, udźwig; zawiesia: rodzaj, dopuszczalne obciążenie, data badania |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	spadnięcie ładunku z haka albo zerwanie zawiesia

☐	uderzenie przez kołyszący się ładunek

☐	przygniecenie między żurawiem a obiektem

☐	porażenie prądem przy liniach napowietrznych

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny z paskiem podbródkowym

☐	rękawice ochronne

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	kamizelka ostrzegawcza w kolorze odróżniającym hakowego

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy masz uprawnienia hakowego i ustal z operatorem żurawia sygnały

☐	sprawdź na zawiesiu napis z dopuszczalnym obciążeniem roboczym oraz terminem ostatniego i następnego badania (§ 82 ust. 7 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź hak: wyraźnie oznaczona nośność i zamknięcie gardzieli, jeśli zawiesie może się wysunąć (§ 75 ust. 1 i 2)

☐	nie używaj pierścieni, ogniw i pętli, które nie wchodzą swobodnie na dno gardzieli haka (§ 76)

☐	ustal masę ładunku; podnoszenie przedmiotów o nieznanej masie jest zabronione (§ 90 pkt 5)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	przy zawiesiach wielocięgnowych licz obciążenie dla dwóch cięgien i uwzględnij kąt: 45° to 90%, 90° to 70%, 120° to 50% obciążenia w układzie pionowym; kąt nie może przekraczać 120° (§ 82 ust. 2 do 4)

☐	zawiesia łańcuchowe poniżej −20°C obciążaj najwyżej połową dopuszczalnego obciążenia (§ 82 ust. 6)

☐	nie wiąż węzłów na linach i łańcuchach i nie łącz lin stalowych na długości (§ 82 ust. 8)

☐	ładunek przenoś poziomo co najmniej 1 m nad przedmiotami na drodze, nigdy nad ludźmi (§ 91 i § 92)

☐	nie podnoś ładunku przy ukośnym ułożeniu liny ani przedmiotów zamrożonych lub zakleszczonych (§ 90 pkt 4 i 7)

☐	nie przechodź między obiektem a podwoziem żurawia w czasie pracy (§ 90 pkt 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	nie zostawiaj ładunku na haku w przerwie i po pracy (§ 90 pkt 3)

☐	odłóż zawiesia w wyznaczone miejsce; uszkodzone oznacz i wycofaj

7. Zakazy

☐	podnoszenie ładunku o nieznanej masie (§ 90 pkt 5)

☐	węzły na linach i łańcuchach (§ 82 ust. 8)

☐	przenoszenie ładunku nad ludźmi i kabiną kierowcy (§ 92)

☐	pozostawianie ładunku na haku po pracy (§ 90 pkt 3)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Wysuwanie się zawiesia lub przechylenie ładunku |  |
| Zbliżenie do linii napowietrznej |  |
| Uderzenie osoby ładunkiem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.