INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: HDS (ŻURAW PRZEŁADUNKOWY)

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna HDS: samochód (nr rejestracyjny), producent i typ żurawia, numer UDT, udźwig, wysięg, osprzęt (hak, chwytak, widły) |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek ładunku na ludzi przy rozładunku

☐	przewrócenie samochodu przy złym podparciu albo przeciążeniu

☐	kontakt ramienia z napowietrzną linią energetyczną

☐	przygniecenie przez podpory albo ładunek przy odkładaniu

☐	potrącenie przez pojazdy przy rozładunku przy drodze

☐	upadek ze skrzyni ładunkowej

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny i kamizelka ostrzegawcza

☐	obuwie ochronne

☐	rękawice ochronne przy zawiesiach

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź zaświadczenie kwalifikacyjne UDT operatora i ważność badania żurawia (art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym)

☐	obejrzyj hak, zamknięcie gardzieli i zawiesia; usterki wpisz w dzienniku konserwacji (§ 75 rozp. o robotach budowlanych, § 7 rozp. o UTB)

☐	ustaw samochód na nośnym podłożu poza klinem odłamu wykopów i poza drogami ruchu

☐	wysuń podpory na pełną szerokość i podłóż podkłady według instrukcji producenta

☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o robotach budowlanych)

☐	wyznacz strefę niebezpieczną i ustal z odbiorcą miejsce odłożenia ładunku

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj według instrukcji eksploatacji żurawia (§ 8 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2176)

☐	nie przekraczaj udźwigu z diagramu dla danego wysięgu

☐	nie przenoś ładunku nad ludźmi ani nad kabiną z kierowcą; kierowca opuszcza kabinę (§ 29 i 92)

☐	przenoś ładunek co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91)

☐	gdy nie widzisz całej drogi ładunku, pracuj z sygnalistą według szczegółowych warunków eksploatacji (§ 5 ust. 2 pkt 4 rozp. o UTB)

☐	przy pracy w pobliżu linii energetycznej stosuj szczegółowe warunki eksploatacji (§ 5 ust. 2 pkt 5)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zdejmij zawiesia z haka, złóż ramię w pozycji transportowej

☐	schowaj podpory i zabezpiecz ładunek na skrzyni

☐	wyłącz przystawkę odbioru mocy

☐	zgłoś usterki żurawia

7. Zakazy

☐	podnoszenie osób na haku albo na ładunku

☐	praca bez podpór albo na podporach bez podkładów

☐	praca przy wyłączonym ograniczniku udźwigu

☐	przeciąganie ładunków po ziemi i wyrywanie przedmiotów połączonych z podłożem

☐	pozostawianie ładunku zawieszonego na haku w przerwie i po pracy

☐	przebywanie osób pod ładunkiem i w zasięgu ramienia

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechył samochodu, zapadanie się podpory |  |
| Kontakt z linią energetyczną |  |
| Wypadek osoby w strefie pracy |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: § 5, 7 i 8 rozporządzenia z 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176). Zaświadczenie kwalifikacyjne: art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194). Rozładunek i linie energetyczne: § 29, 55, 75, 91 i 92 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).