INSTRUKCJA BHP: INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BUDOWIE I PRACA PRZY LINIACH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna rozdzielnice budowlane, przedłużacze, linie napowietrzne w rejonie budowy: napięcie i odległość |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	porażenie prądem z uszkodzonych przewodów i urządzeń

☐	zbliżenie żurawia, koparki albo materiału do linii napowietrznej

☐	pożar od przegrzanej instalacji

☐	praca w wilgoci i na metalowych konstrukcjach

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne

☐	rękawice ochronne

☐	dla elektryków: sprzęt ochronny izolacyjny według prac i uprawnień

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	przed pracą sprawdź działanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem testowym (§ 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	obejrzyj przewody i wtyczki; przewody do maszyn mają być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi (§ 57 ust. 2)

☐	sprawdź, czy rozdzielnica jest zamknięta przed osobami nieupoważnionymi i stoi najwyżej 50 m od odbiorników (§ 56)

☐	sprawdź odległość od linii napowietrznej liczoną w poziomie od skrajnego przewodu: 3 m do 1 kV, 5 m do 15 kV, 10 m do 30 kV, 15 m do 110 kV, 30 m powyżej 110 kV (§ 55 ust. 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	podłączaj, naprawiaj i konserwuj instalację tylko, jeśli masz odpowiednie uprawnienia (§ 54)

☐	przy żurawiu i urządzeniach załadowczych mierz odległość od linii do najdalej wysuniętego punktu urządzenia z ładunkiem (§ 55 ust. 2)

☐	pod linią wysokiego napięcia pracuj maszyną tylko po uzgodnieniu bezpiecznych warunków z użytkownikiem linii (§ 55 ust. 3)

☐	nie stawiaj stanowisk pracy, składowisk ani maszyn bezpośrednio pod linią napowietrzną (§ 55 ust. 1)

☐	urządzenie po zmianach, naprawie, przemieszczeniu albo po miesiącu postoju uruchamiaj dopiero po kontroli (§ 58)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz urządzenia i zwiń przedłużacze, zamknij rozdzielnicę

☐	zgłoś uszkodzone przewody i urządzenia; naprawy i przeglądy wpisuje się do książki konserwacji (§ 59 ust. 3)

7. Zakazy

☐	naprawy instalacji przez osoby bez uprawnień (§ 54)

☐	praca z wyłącznikiem różnicowoprądowym, który nie zadziałał przy teście

☐	składowanie materiałów i ustawianie maszyn pod liniami napowietrznymi (§ 55 ust. 1)

☐	prowizoryczne łączenie przewodów i gniazd

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Porażenie prądem |  |
| Kontakt maszyny z linią napowietrzną |  |
| Iskrzenie lub dym z rozdzielnicy |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.