INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: KOPARKA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna koparka: producent, typ (gąsienicowa, kołowa, minikoparka), masa, osprzęt |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	przejechanie lub uderzenie osoby w zasięgu łyżki albo przy obrocie nadwozia

☐	obsunięcie ściany wykopu i upadek maszyny do wykopu

☐	przewrócenie maszyny na pochyłości albo przy pracy z ładunkiem

☐	uszkodzenie podziemnego uzbrojenia: gaz, prąd, woda

☐	zbliżenie wysięgnika do napowietrznej linii energetycznej

☐	upadek przy wsiadaniu i wysiadaniu z kabiny

☐	hałas i drgania

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka

☐	pas bezpieczeństwa w kabinie, jeśli maszyna go ma

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora dla koparki właściwej klasy

☐	obejdź maszynę: wycieki, gąsienice lub opony, osprzęt, szybka zmiany łyżki, lusterka i kamery

☐	sprawdź przebieg uzbrojenia i odległości bezpiecznej pracy ustalone z zarządcami sieci (§ 8 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)

☐	wyznacz i oznakuj strefę niebezpieczną (§ 158 ust. 2)

☐	sprawdź sygnał dźwiękowy i hamulce

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	ustaw koparkę co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu (§ 158 ust. 1)

☐	nie włączaj obrotu nadwozia w trakcie napełniania łyżki gruntem (§ 10 ust. 2 pkt 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	nie pracuj, gdy w zasięgu łyżki są ludzie (§ 10 ust. 2 pkt 3)

☐	nie dopuszczaj do tworzenia nawisów przy kopaniu (§ 10 ust. 2 pkt 1)

☐	na pochyłościach trzymaj się dopuszczalnego nachylenia z dokumentacji maszyny (§ 10 ust. 1)

☐	przy odkryciu albo naruszeniu instalacji przerwij pracę i zgłoś przełożonemu (§ 8 ust. 2)

☐	zmianę lub regulację łyżki wykonuj w zespole co najmniej dwuosobowym (§ 7 ust. 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść łyżkę na ziemię, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk

☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	odstaw maszynę poza strefą klina odłamu i poza drogami transportu

☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

☐	przebywanie osób między ścianą wykopu a koparką, także w czasie postoju (§ 159)

☐	przewożenie ludzi łyżką i podnoszenie ludzi

☐	praca pod czynną linią energetyczną w odległości mniejszej niż w § 55

☐	praca na gruntach gliniastych w czasie ulewnego deszczu (§ 7 ust. 3 pkt 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	opuszczanie kabiny przy uruchomionym silniku i podniesionej łyżce

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Uszkodzenie gazociągu lub kabla |  |
| Obsunięcie skarpy, przechył maszyny |  |
| Wypadek osoby w strefie pracy |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Odległości od wykopu i od linii energetycznych oraz zakaz przebywania między ścianą wykopu a koparką: § 55, 158 i 159 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Zasady pracy maszyn do robót ziemnych: § 5, 7, 8 i 10 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583).