INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: ŁADOWARKA TELESKOPOWA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna ładowarka teleskopowa: producent, typ (stała, obrotowa), udźwig, wysokość podnoszenia, osprzęt (widły, łyżka, hak, kosz), numer UDT |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	przewrócenie do przodu przy przeciążeniu wysuniętego wysięgnika

☐	przewrócenie bokiem na pochyłości albo miękkim podłożu

☐	upadek ładunku przy podawaniu na strop lub rusztowanie

☐	najechanie na pieszego przy ograniczonej widoczności z kabiny

☐	kontakt wysięgnika z napowietrzną linią energetyczną

☐	upadek osoby z kosza roboczego

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	szelki bezpieczeństwa w koszu roboczym według instrukcji kosza

☐	pas bezpieczeństwa w kabinie

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź zaświadczenie kwalifikacyjne UDT operatora (art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym)

☐	sprawdź układ kierowniczy, hamulce, napęd, wysięgnik, siłowniki i osprzęt (§ 7 ust. 1 rozp., Dz.U. 2020 poz. 852)

☐	sprawdź, czy diagram udźwigu w kabinie pasuje do założonego osprzętu

☐	sprawdź ogranicznik momentu i sygnał cofania

☐	ustal trasę, miejsca podawania materiału i odległość od linii energetycznych (§ 8 ust. 1, § 55 rozp. o robotach budowlanych)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	odczytuj udźwig z diagramu dla danego wysuwu i wysokości; nie przekraczaj go (§ 17 pkt 5)

☐	rozstaw podpory przed podnoszeniem, jeśli ładowarka je ma

☐	jedź z wysięgnikiem złożonym i ładunkiem nisko

☐	mocuj ładunek tak, żeby nie mógł się zsunąć (§ 9)

☐	przy podawaniu na strop nikt nie stoi pod ładunkiem; odbierający podchodzą po odłożeniu palety

☐	kosz do podnoszenia osób stosuj tylko, gdy dopuszcza to instrukcja producenta (§ 11)

☐	nie wjeżdżaj na skarpy, świeże zasypki i podłoże o niesprawdzonej nośności (§ 17 pkt 3)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	złóż wysięgnik, opuść osprzęt na ziemię

☐	zaciągnij hamulec, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk

☐	odstaw maszynę poza drogami i strefą pracy żurawi

☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

☐	zmiany konstrukcyjne i wyłączanie ogranicznika momentu (§ 3 ust. 2)

☐	praca niesprawną maszyną albo niezgodnie z przeznaczeniem (§ 7 ust. 3)

☐	przewożenie osób poza kabiną i podnoszenie ich na widłach (§ 10 i 11)

☐	jazda z podniesionym i wysuniętym wysięgnikiem

☐	praca na podłożu niestabilnym lub śliskim (§ 17 pkt 7)

☐	przebywanie osób pod ładunkiem i w zasięgu wysięgnika

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechył maszyny, sygnał ogranicznika momentu |  |
| Kontakt z linią energetyczną |  |
| Wypadek osoby w strefie pracy lub w koszu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wymagania dla wózków jezdniowych podnośnikowych: § 3–17 rozporządzenia z 15 grudnia 2017 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 852). Zaświadczenie kwalifikacyjne: art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194). Linie energetyczne: § 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).