INSTRUKCJA BHP: MAGAZYNOWANIE PALIWA I TANKOWANIE MASZYN NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa adres, działka |  | Zbiornik paliwa rodzaj (naziemny dwupłaszczowy), pojemność, producent |  |
| Odległości zbiornika od budynków, obiektów i granicy działki (m) |  | Miejsce kanistrów i tankowania opis, szkic w załączniku |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	karty charakterystyki paliw od dostawcy (olej napędowy, benzyna) (data)

☐	instrukcja producenta zbiornika i dystrybutora; instrukcje maszyn (typ)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	pożar i wybuch par benzyny przy ogniu, iskrze albo gorącym tłumiku

☐	rozlanie paliwa: poślizg, skażenie gruntu, zapalenie

☐	kontakt paliwa ze skórą i oczami, wdychanie par

☐	oparzenie o gorący silnik i tłumik przy tankowaniu

☐	potrącenie przez maszynę dojeżdżającą do zbiornika

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice odporne na paliwa i oleje

☐	okulary ochronne przy przelewaniu z kanistra

☐	odzież robocza i obuwie ochronne

☐	kamizelka ostrzegawcza przy zbiorniku na drodze maszyn

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy zbiornik jest naziemny, dwupłaszczowy, do 5 m³ (§ 11 ust. 1 rozp. ppoż.)

☐	sprawdź odległości: 10 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 5 m od innych obiektów i granicy działki, chyba że stoi ściana REI 120 (§ 11 ust. 2–4)

☐	sprawdź pistolet, wąż i dystrybutor; niesprawnego sprzętu nie używaj (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozp. ppoż.)

☐	przygotuj gaśnicę i sorbent przy miejscu tankowania

☐	wyłącz silnik maszyny; agregat i zagęszczarkę z silnikiem benzynowym tankuj po ostygnięciu tłumika (§ 61 rozp. o robotach budowlanych)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	tankuj na zewnątrz, poza wykopem, na równym podłożu, z lejkiem albo kanistrem z wylewką

☐	nie przepełniaj zbiornika maszyny; wytrzyj rozlane krople przed uruchomieniem

☐	przy paliwie nie używaj otwartego ognia, nie pal tytoniu, nie spawaj (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozp. ppoż.)

☐	kanistry z benzyną trzymaj zamknięte, w przewietrzanym miejscu, z dala od palników i nagrzewnic

☐	wyciek z maszyny zgłoś i unieruchom maszynę do naprawy (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zamknij zbiornik, dystrybutor i kanistry; klucz oddaj osobie odpowiedzialnej

☐	zbierz rozlane paliwo sorbentem, zużyty sorbent i czyściwo wrzuć do zamykanego pojemnika

☐	wpisz wydane paliwo w ewidencję (maszyna, ilość, data)

☐	nie zostawiaj maszyn z paliwem i podłączonym akumulatorem w pomieszczeniu do tego nieprzeznaczonym (§ 4 ust. 1 pkt 3 rozp. ppoż.)

7. Zakazy

☐	tankowanie maszyny z pracującym silnikiem, jeśli instrukcja producenta tego nie dopuszcza

☐	palenie tytoniu, ogień, spawanie i szlifowanie przy zbiorniku i kanistrach

☐	przelewanie benzyny w zamkniętym pomieszczeniu i w wykopie

☐	naprawa wycieku w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)

☐	przechowywanie paliwa w opakowaniach po napojach i nieoznakowanych pojemnikach

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Rozlanie paliwa |  |
| Zapalenie paliwa |  |
| Paliwo w oczach lub na skórze |  |
| Wyciek ze zbiornika |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Paliwa: § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz § 11 ust. 1–4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 61, § 67 i § 72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Klasę paliwa wpisuje się według karty charakterystyki.