INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: MŁOT WYBURZENIOWY I UDAROWY

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna młot wyburzeniowy lub udarowy: producent, typ, masa, energia udaru, napęd |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	drgania przenoszone na dłonie i ramiona

☐	hałas

☐	pył z betonu, cegły i kamienia

☐	odłamki

☐	przebicie przewodu elektrycznego albo rury w ścianie

☐	upadek kucia lub elementu konstrukcji

☐	przeciążenie przy pracy nad głową

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice antywibracyjne (§ 15 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	ochronniki słuchu

☐	okulary albo osłona twarzy

☐	ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka

☐	hełm i obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź rękojeść: nie krótsza niż 0,15 m, bez ostrych krawędzi, pęknięć i zadr w miejscu uchwytu (§ 15 ust. 1)

☐	sprawdź mocowanie dłuta lub grotu i przewód zasilający

☐	ustal z przełożonym przebieg instalacji w miejscu kucia

☐	wyznacz strefę spadania odłamków i gruzu

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	trzymaj młot oburącz, stój stabilnie, nie opieraj się całym ciałem

☐	rób przerwy zgodnie z oceną ryzyka, żeby ograniczyć narażenie na drgania

☐	przy pracy nad głową stosuj podest i osłony

☐	kliny, przecinaki i przebijaki bez uchwytów wyposaż w uchwyty (§ 15 ust. 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	odłącz zasilanie przed wymianą narzędzia

☐	oczyść młot, sprawdź stan i zgłoś usterki

☐	usuń gruz ze strefy pracy

7. Zakazy

☐	praca bez rękawic antywibracyjnych

☐	używanie narzędzia z uszkodzoną rękojeścią

☐	kucie bez sprawdzenia przebiegu instalacji

☐	praca w strefie spadania gruzu bez osłon

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przebicie przewodu elektrycznego |  |
| Upadek elementu konstrukcji |  |
| Uraz oka od odłamka |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.