INSTRUKCJA BHP: MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rusztowanie rodzaj (systemowe, stojakowe, przejezdne), producent, typ, wysokość |  | Podstawa montażu instrukcja producenta albo projekt indywidualny, nr (§ 108) |  |
| Stanowisko monter rusztowań, brygadzista montażu |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady, przy dokumentacji rusztowania |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta rusztowania albo projekt indywidualny (nr, wersja (§ 108 ust. 4))

☐	projekt organizacji ruchu i zgoda zarządcy, gdy rusztowanie stoi w ciągu komunikacyjnym (nr (§ 118 ust. 1))

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	upadek z wysokości przy montażu, demontażu i wchodzeniu

☐	spadające elementy rusztowania i narzędzia

☐	utrata stateczności niekompletnego albo źle zakotwionego rusztowania

☐	przeciążenie przy przenoszeniu ram, stojaków i pomostów

☐	porażenie prądem przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych

☐	wiatr, opady, gołoledź i praca po zmroku

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny z paskiem podbródkowym

☐	szelki bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem, punkt kotwiczenia według instrukcji producenta (§ 120 ust. 1)

☐	obuwie ochronne z podeszwą przeciwpoślizgową, rękawice ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź wpis w książce operatora: rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż (zał. nr 1 gr. III lp. 4 rozp. z 20.09.2001, § 109 rozp. o robotach budowlanych)

☐	przeczytaj instrukcję producenta albo projekt: rozstaw kotew, obciążenia, kolejność montażu (§ 108 i § 115 ust. 1)

☐	wyznacz i ogrodź strefę niebezpieczną: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 120 ust. 2 i § 21 ust. 2)

☐	sprawdź podłoże: ustabilizowane, wyprofilowane, ze spadkiem do odpływu wody (§ 114)

☐	sprawdź linie napowietrzne: poza strefą niebezpieczną albo z wyłączonym napięciem (§ 122)

☐	sprawdź pogodę: przy wietrze ponad 10 m/s, burzy, mgle, opadach, gołoledzi i po zmroku bez oświetlenia nie montuj (§ 123)

☐	obejrzyj elementy rusztowania; uszkodzone odłóż i oznacz

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	montuj w kolejności z instrukcji producenta albo projektu (§ 108 ust. 4)

☐	kotwy zakładaj na bieżąco; składowa pozioma jednego zamocowania co najmniej 2,5 kN (§ 115 ust. 2)

☐	nie wychodź ponad najwyższą linię kotew więcej niż 3 m; pomost najwyżej 1,5 m nad nią (§ 115 ust. 3)

☐	na każdym poziomie roboczym poręcz 1,1 m (systemowe 1 m) i deska krawężnikowa 0,15 m (§ 15 ust. 2 i 3)

☐	przy rusztowaniu ponad 0,2 m od ściany balustrada także od strony ściany (§ 115 ust. 4)

☐	uziem rusztowanie metalowe i wykonaj instalację piorunochronną (§ 117)

☐	przy drodze i przejściu: daszki ochronne i siatki, siatki nie zastępują balustrad (§ 119)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zawieś tablicę z wykonawcą montażu, telefonem i dopuszczalnym obciążeniem (§ 111 ust. 1)

☐	zgłoś rusztowanie do odbioru kierownikowi budowy albo uprawnionej osobie (§ 110)

☐	zdejmij z pomostów materiały i narzędzia (§ 124); przy demontażu odłóż elementy na stos

7. Zakazy

☐	użytkowanie rusztowania przed odbiorem (§ 110 ust. 1)

☐	zrzucanie elementów demontowanych rusztowań (§ 125)

☐	montaż i demontaż przy wietrze ponad 10 m/s, w czasie burzy, mgły, opadów i gołoledzi (§ 123)

☐	praca bez sprzętu chroniącego przed upadkiem i bez ogrodzonej strefy (§ 120)

☐	zdejmowanie kotew i balustrad przed demontażem poziomu, który zabezpieczają

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechylenie lub osiadanie rusztowania |  |
| Upadek osoby lub zawiśnięcie w szelkach |  |
| Spadnięcie elementu poza strefę |  |
| Burza lub wiatr ponad 10 m/s w trakcie montażu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Montaż i demontaż rusztowań: § 15, 21, 22 i 108–125 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); warunki atmosferyczne także § 22 ust. 2 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); uprawnienia: § 23 i zał. nr 1 gr. III lp. 4 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291).