INSTRUKCJA BHP: MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i miejsce montażu adres, dach (kąt, pokrycie), grunt, elewacja |  | Instalacja moc (kW), liczba i masa paneli, falownik, magazyn energii |  |
| Stanowisko monter dachowy, elektryk, pomocnik |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcje producenta paneli, konstrukcji wsporczej, falownika i magazynu energii (producent)

☐	projekt instalacji, a przy mocy ponad 6,5 kW także uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego) (data)

☐	świadectwa kwalifikacyjne elektryków (zał. nr 1 grupa 1 do rozp. Dz.U. 2022 poz. 1392) (zakres, ważne do)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	upadek z dachu, przez krawędź, świetlik lub uszkodzone pokrycie

☐	porażenie prądem: panele wytwarzają napięcie przy świetle i nie da się ich wyłączyć na dachu

☐	łuk elektryczny przy rozłączaniu złączy pod obciążeniem

☐	spadające panele, narzędzia i elementy konstrukcji na osoby poniżej

☐	podmuch wiatru: panel działa jak żagiel

☐	dźwiganie paneli, skaleczenie o ramę i szkło

☐	poparzenie o nagrzane panele i przewody, upał na dachu

☐	pożar od uszkodzonego złącza lub przewodu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm z paskiem pod brodą, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową

☐	okulary ochronne, rękawice robocze do paneli

☐	rękawice i narzędzia izolowane przy pracach elektrycznych

☐	szelki z linką do punktu kotwiczenia, gdy brak balustrady (§ 6 ust. 2, § 7 rozp. o robotach budowlanych)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj instrukcje producenta paneli, falownika i konstrukcji wsporczej (§ 61, § 63 ust. 2)

☐	sprawdź zabezpieczenie krawędzi: w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub o nachyleniu do 20% obowiązuje zabezpieczenie przed upadkiem (§ 7 ust. 1); powyżej 20% bez rusztowań ochronnych stosuje się środki ochrony indywidualnej albo inne urządzenia ochronne (§ 7 ust. 2)

☐	sprawdź punkty kotwiczące i wyjście na dach; na dachu o niewystarczającej wytrzymałości stosuj mostki i kładki (§ 236)

☐	ogrodź strefę pod miejscem podawania i montażu: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21)

☐	sprawdź linie napowietrzne przy dachu: stanowisko pracy nie bliżej niż 3 m w poziomie od linii do 1 kV (§ 55 ust. 1 pkt 1)

☐	ustal, kto ma świadectwo kwalifikacyjne do robót elektrycznych; podłączanie i sprawdzanie instalacji robią tylko te osoby (§ 54)

☐	ustal sposób podania paneli: wyciąg, HDS albo ręcznie; wciągarka na wysięgniku przy rusztowaniu do 1,5 kN (§ 116)

☐	sprawdź pogodę: nie wchodź na mokry, oblodzony albo oszroniony dach; próg wiatru ustala pracodawca

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	panele noś po dwie osoby, gdy tego wymaga ich rozmiar, i nie podnoś ich w podmuchach

☐	leżące na dachu panele i narzędzia zabezpiecz przed zsunięciem

☐	nikt nie stoi pod miejscem podawania i montażu (§ 20 ust. 1, § 21)

☐	złącza łącz i rozłączaj według instrukcji producenta, w rękawicach i narzędziami izolowanymi; nie rozłączaj ich pod obciążeniem

☐	pomiary i podłączenia do falownika i sieci robi osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym (§ 54)

☐	przy uszkodzonym przewodzie albo złączu zatrzymaj prace i odłącz źródło zasilania (§ 67)

☐	pracuj na dachu co najmniej we dwie osoby

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zabierz z dachu narzędzia, opakowania i resztki przewodów

☐	zabezpiecz niepodłączone przewody i złącza przed wilgocią i dotknięciem

☐	oznacz niedokończone połączenia i przekaż informację osobie kierującej robotami

☐	tymczasowe zabezpieczenia krawędzi zdejmuj dopiero po zakończeniu prac na dachu

7. Zakazy

☐	praca na dachu bez zabezpieczenia przed upadkiem (§ 6, § 7)

☐	wejście na dach o niewystarczającej wytrzymałości bez mostków i kładek (§ 236)

☐	podłączanie i sprawdzanie instalacji przez osoby bez odpowiednich uprawnień (§ 54)

☐	stanowisko pracy bliżej niż 3 m w poziomie od linii do 1 kV (§ 55 ust. 1 pkt 1)

☐	rozłączanie złączy pod obciążeniem

☐	przebywanie pod miejscem podawania i montażu paneli (§ 21)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Upadek z dachu |  |
| Porażenie prądem |  |
| Pożar instalacji lub pokrycia dachu |  |
| Spadnięcie panelu |  |
| Oparzenie |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Montaż fotowoltaiki: § 6, 7, 20, 21, 54, 55, 61, 63, 67, 116 i 236 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 oraz zał. nr 1 grupa 1 pkt 1, 2, 12 i 13 rozporządzenia z 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392; rozporządzenie nie wymienia instalacji fotowoltaicznych z nazwy); art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524). Przepisy nie podają limitu wiatru dla montażu paneli.