INSTRUKCJA BHP: MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i konstrukcja hala, budynek, wiata; słupy, belki, kratownice, stężenia |  | Projekt montażu nr, wersja; sprzęt: żuraw, podest, zawiesia (§ 214) |  |
| Stanowisko monter konstrukcji stalowych, hakowy, spawacz |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	projekt montażu, plan BIOZ i instrukcja organizacji montażu (nr (§ 214))

☐	IBWR dla robót montażowych (nr (§ 2))

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	upadek z wysokości z konstrukcji, podestu albo drabiny

☐	upadek elementu albo narzędzia na ludzi w strefie

☐	uderzenie albo przygniecenie podnoszonym elementem

☐	utrata stateczności niestężonej konstrukcji

☐	zerwanie albo wysunięcie zawiesia

☐	promieniowanie, iskry i porażenie przy spawaniu

☐	wiatr powyżej 10 m/s, gołoledź, praca po zmroku

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny z paskiem podbródkowym

☐	szelki bezpieczeństwa z linką do 1,5 m i urządzeniem samohamującym (§ 139)

☐	obuwie ochronne, rękawice ochronne

☐	przyłbica i odzież spawalnicza przy spawaniu

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj projekt montażu i instrukcję organizacji montażu (§ 214)

☐	sprawdź narzędzia i urządzenia pomocnicze; sprawdza je codziennie kierownik robót albo mistrz (§ 215)

☐	ustal sposób naprowadzenia, stabilizacji i odczepienia elementu; przygotuj dojścia i pomosty (§ 218)

☐	dobierz zawiesie: kąt rozwarcia do 120°, obciążenie 90/70/50% przy 45/90/120°, napis z obciążeniem i terminem badania (§ 82)

☐	obejrzyj hak i zamknięcie gardzieli przed zmianą (§ 75 ust. 2 i 3)

☐	ogrodź strefę niebezpieczną: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21 ust. 1 i 2)

☐	sprawdź wiatr i oświetlenie: przy wietrze powyżej 10 m/s nie montuj (§ 217 ust. 1)

☐	sprawdź prowadnice i liny ochronne do asekuracji (§ 138 i 139)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	sygnał do podnoszenia daj po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej (§ 222)

☐	po podniesieniu na 0,5 m sprawdź zawieszenie; prowadź element linami kierunkowymi (§ 221 ust. 1)

☐	pod liny zawiesi przy słupach, belkach i wiązarach załóż podkładki (§ 221 ust. 2)

☐	odczepiaj element dopiero po zamocowaniu w miejscu wbudowania (§ 219)

☐	stężenia, spawanie i odczepianie tylko z pomostu montażowego albo drabiny rozstawnej (§ 220)

☐	w poziomie przypinaj linkę do liny ochronnej na wysokości ok. 1,5 m, w pionie do prowadnicy z urządzeniem samohamującym (§ 138, § 139)

☐	spawany element uziem (§ 230 ust. 4)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zostaw konstrukcję stężoną według projektu montażu

☐	zdejmij z konstrukcji luźne elementy, śruby i narzędzia

☐	elementy odłóż oddzielnie według rodzaju, na podkładach (§ 198 ust. 1, § 26 ust. 1)

☐	zgłoś uszkodzone zawiesia, szelki i urządzenia pomocnicze

7. Zakazy

☐	przebywanie na górnych płaszczyznach belek, słupów, ram i kratownic (§ 216)

☐	przebywanie na dwóch kondygnacjach pod kondygnacją montażu (§ 216)

☐	montaż przy wietrze powyżej 10 m/s i bez wymaganego oświetlenia (§ 217)

☐	węzły na linach i łańcuchach, łączenie lin stalowych na długości (§ 82 ust. 8)

☐	podnoszenie osób i materiałów na montowanym elemencie (§ 221 ust. 3)

☐	przebywanie pod podnoszonym elementem

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Kołysanie lub wysunięcie elementu z zawiesia |  |
| Utrata stateczności konstrukcji |  |
| Upadek osoby, zawiśnięcie w szelkach |  |
| Wiatr powyżej 10 m/s w trakcie montażu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Montaż konstrukcji stalowych: § 214–222 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); zawiesia i haki: § 75 i 82; roboty na wysokości: § 6, 138 i 139; strefa niebezpieczna: § 21; składowanie: § 26 i 198; spawanie: § 230; IBWR: § 2.