INSTRUKCJA BHP: MONTAŻ KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna montowane elementy: rodzaj, masa największego elementu, żuraw, projekt montażu |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	uderzenie, przygniecenie albo spadnięcie podnoszonego elementu

☐	upadek z wysokości przy odczepianiu i stabilizacji elementu

☐	utrata stateczności elementu przed zamocowaniem

☐	zerwanie zawiesia, przetarcie liny

☐	praca przy silnym wietrze i złej widoczności

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny z paskiem podbródkowym

☐	szelki bezpieczeństwa przy pracy na wysokości

☐	rękawice ochronne

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy montaż prowadzi się na podstawie projektu montażu i planu BIOZ, a ekipa zna instrukcję organizacji montażu i używany sprzęt (§ 214 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy urządzenia pomocnicze mają wymagane dokumenty, a ich stan sprawdzono dziś (§ 215)

☐	ustal bezpieczny sposób naprowadzenia, stabilizacji i uwolnienia elementu z haków oraz dojścia i pomosty, jeśli nie da się pracować z terenu lub stropu (§ 218)

☐	sprawdź warunki: przy wietrze powyżej 10 m/s oraz o zmierzchu, we mgle i w nocy bez wymaganego oświetlenia montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony (§ 217 ust. 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	stosuj zawiesia odpowiednie do elementu i nie przekraczaj udźwigu; obejrzyj element przed podniesieniem (§ 221 ust. 1 pkt 1 do 3)

☐	prowadź element linami kierunkowymi i sprawdź zawieszenie po podniesieniu na 0,5 m (§ 221 ust. 1 pkt 4 i 5)

☐	przy słupach, belkach i wiązarach stosuj podkładki pod liny zawiesi (§ 221 ust. 2)

☐	sygnał do podnoszenia daj dopiero po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej (§ 222)

☐	element zwolnij z podwieszenia dopiero po zamocowaniu w miejscu wbudowania (§ 219)

☐	stężenia, spawanie, odczepianie z zawiesi i betonowanie styków wykonuj tylko z pomostów montażowych albo drabin rozstawnych (§ 220)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść hak bez ładunku i zabezpiecz niezamocowane elementy

☐	odłóż zawiesia na wyznaczone miejsce i zgłoś uszkodzone

☐	zabezpiecz krawędzie i otwory powstałe w czasie montażu

7. Zakazy

☐	przebywanie na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram i kratownic oraz na dwóch kondygnacjach bezpośrednio pod kondygnacją montażu (§ 216)

☐	podnoszenie i przemieszczanie osób, przedmiotów i materiałów na elementach prefabrykowanych (§ 221 ust. 3)

☐	montaż przy wietrze powyżej 10 m/s (§ 217 ust. 1 pkt 1)

☐	zwalnianie elementu z zawiesia przed zamocowaniem (§ 219)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Wahanie lub obrót elementu na haku |  |
| Uszkodzenie zawiesia |  |
| Upadek osoby z wysokości |  |
| Wiatr powyżej 10 m/s w trakcie montażu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.