INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: NOŻYCE I GIĘTARKA DO PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna nożyce ręczne, przecinarka mechaniczna lub giętarka: producent, typ, zakres średnic |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	zmiażdżenie palców i dłoni w urządzeniu tnącym albo na tarczy giętarki

☐	uderzenie przez odrzucony koniec pręta

☐	skaleczenie o ostre końce prętów

☐	upadek przy chodzeniu po ułożonym zbrojeniu

☐	porażenie prądem przy maszynach elektrycznych

☐	przeciążenie przy przenoszeniu prętów

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice ochronne odporne na przecięcie

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	okulary ochronne przy cięciu

☐	hełm ochronny

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy maszyna stoi w pomieszczeniu albo pod wiatą (§ 196 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy stół zbrojarski jest stabilny i przytwierdzony do podłoża, a stanowisko ma pomost drewniany albo z materiału termoizolacyjnego (§ 196 ust. 3 i 4)

☐	przy stole obsługiwanym z obu stron sprawdź siatkę rozdzielającą o wysokości 1 m (§ 196 ust. 2)

☐	sprawdź osłony, wyłącznik awaryjny i przewód zasilający maszyny

☐	przygotuj kozły albo stół do podparcia ciętego pręta

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	przy cięciu nożycami ręcznymi opieraj pręt obustronnie na kozłach albo na stole (§ 204 ust. 1)

☐	nożycami ręcznymi nie tnij prętów o średnicy większej niż 20 mm (§ 204 ust. 2)

☐	przy cięciu mechanicznym nie chwytaj pręta bliżej niż 0,5 m od urządzenia tnącego (§ 204 ust. 3)

☐	pręty o średnicy większej niż 20 mm odginaj wyłącznie urządzeniem mechanicznym (§ 205 ust. 1)

☐	zbrojenie zakładaj, a odbojnice i trzpienie przestawiaj tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki (§ 205 ust. 2)

☐	nie rzucaj elementów zbrojenia (§ 200 pkt 3)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz maszynę i odłącz zasilanie

☐	odłóż pręty i elementy zbrojenia osobno według rodzajów, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach (§ 198 ust. 1)

☐	usuń ścinki prętów ze stanowiska

☐	zgłoś uszkodzenia maszyny i narzędzi

7. Zakazy

☐	chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia (§ 198 ust. 2)

☐	podchodzenie do transportowanego zbrojenia wyżej niż 0,5 m nad miejscem ułożenia (§ 200 pkt 1)

☐	chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy (§ 200 pkt 2)

☐	zakładanie pręta przy obracającej się tarczy giętarki

☐	cięcie nożycami ręcznymi prętów grubszych niż 20 mm

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zakleszczenie dłoni w maszynie |  |
| Odrzut pręta |  |
| Skaleczenie |  |
| Porażenie prądem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.