INSTRUKCJA BHP: OBRÓBKA KAMIENIA NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna obróbka: cięcie, szlifowanie, łupanie, piaskowanie; narzędzia ręczne i mechaniczne |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	odpryski i odłamki

☐	pył, w tym krzemionkowy

☐	hałas i drgania

☐	przygniecenie elementem kamiennym

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	gogle albo przyłbica ochronna (§ 50 ust. 5)

☐	kask ochronny (§ 50 ust. 5)

☐	rękawice wzmocnione skórą (§ 50 ust. 5)

☐	obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce (§ 50 ust. 5)

☐	ochrona dróg oddechowych i słuchu według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy miejsce obróbki jest ogrodzone i niedostępne dla osób postronnych (§ 50 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	przy stanowiskach oddalonych o mniej niż 3 m sprawdź ekrany o wysokości co najmniej 2 m (§ 50 ust. 2)

☐	w pomieszczeniu z pyleniem sprawdź miejscowy wyciąg powietrza na stanowisku (§ 50 ust. 3)

☐	obejrzyj narzędzia i osprzęt tnący

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	przy sprężonym powietrzu do obróbki płaszczyzn używaj środków ochrony indywidualnej (§ 50 ust. 4)

☐	zraszaj albo odciągaj pył przy cięciu i szlifowaniu

☐	element unieruchom przed obróbką

☐	elementy ciężkie przenoś mechanicznie albo we dwie osoby

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz narzędzia i odłącz zasilanie

☐	usuń odłamki i pył na mokro albo odkurzaczem przemysłowym

☐	zgłoś uszkodzenia ekranów i narzędzi

7. Zakazy

☐	obróbka bez gogli lub przyłbicy

☐	praca przy sąsiednim stanowisku bliżej niż 3 m bez ekranu

☐	zamiatanie pyłu na sucho

☐	obróbka w miejscu dostępnym dla osób postronnych

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Uraz oka od odprysku |  |
| Przygniecenie elementem |  |
| Silne pylenie mimo wyciągu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.