INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PILARKA ŁAŃCUCHOWA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna pilarka łańcuchowa: producent, typ (spalinowa, elektryczna, akumulatorowa), długość prowadnicy, nr ewidencyjny |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	odbicie prowadnicy w stronę operatora (kontakt końcówki z drewnem)

☐	przecięcie nogi albo dłoni łańcuchem

☐	zakleszczenie prowadnicy, pęknięcie łańcucha

☐	upadek ciętego elementu albo gałęzi, przewrócenie drzewa przy wycince

☐	pożar przy tankowaniu, oparzenie o tłumik

☐	spaliny w miejscu o słabej wymianie powietrza

☐	hałas, drgania, pył drzewny

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	spodnie albo nogawice z wkładką chroniącą przed przecięciem, obuwie ochronne z ochroną przed przecięciem

☐	rękawice ochronne, hełm z osłoną twarzy albo okulary

☐	ochronniki słuchu

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	przy ścince drzew: wpis w książce operatora, pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III (zał. nr 1 gr. II lp. 11, § 23 rozp. z 20.09.2001)

☐	poznaj instrukcję obsługi pilarki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź hamulec łańcucha, chwytacz łańcucha, blokadę przyspiesznika, wyłącznik i osłony (§ 15 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	sprawdź naostrzenie i napięcie łańcucha, prowadnicę i smarowanie według DTR

☐	tankuj przy wyłączonym, ostygniętym silniku, z dala od ognia i iskier (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)

☐	spalinową pilarkę uruchamiaj tylko tam, gdzie jest dość powietrza (§ 5 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	ogrodź strefę, w którą mogą spaść cięte elementy: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21 rozp. o robotach budowlanych)

☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	uruchamiaj pilarkę na ziemi albo opartą stabilnie, z włączonym hamulcem łańcucha

☐	trzymaj pilarkę oburącz, kciukiem obejmując uchwyt

☐	nie tnij końcówką prowadnicy i powyżej wysokości barków

☐	stój stabilnie, poza linią cięcia, materiał podeprzyj i unieruchom

☐	przenoś pilarkę z włączonym hamulcem łańcucha, prowadnicą do tyłu

☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj silnik i odłóż pilarkę (§ 67)

☐	przy wycince pracuj według instrukcji ścinki ustalonej przez kierującego robotami

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zatrzymaj silnik, załóż osłonę prowadnicy

☐	oczyść pilarkę środkami do tego przeznaczonymi (§ 71 rozp. o robotach budowlanych)

☐	zabezpiecz pilarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp. z 20.09.2001)

☐	zgłoś usterki i zużyte elementy tnące

7. Zakazy

☐	praca z usuniętymi albo wyłączonymi zabezpieczeniami, np. hamulcem łańcucha (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozp. z 20.09.2001; § 15 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	przeróbki pilarki (§ 2 ust. 1 pkt 2)

☐	naprawa, czyszczenie i napinanie łańcucha przy pracującym silniku (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)

☐	czyszczenie benzyną etylizowaną i rozpuszczalnikami (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozp. z 20.09.2001)

☐	cięcie z łyżki ładowarki albo z wideł wózka (§ 6 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	palenie tytoniu przy tankowaniu i paliwie (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przecięcie ciała, krwawienie |  |
| Odbicie pilarki, zakleszczenie prowadnicy |  |
| Pożar paliwa lub pilarki |  |
| Upadek drzewa lub elementu na osobę |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Pilarka łańcuchowa: § 1, 2, 5, 23 i 26 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583), zał. nr 1 gr. II lp. 11 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461, § 23 w brzmieniu z Dz.U. 2023 poz. 291; § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, § 15, § 16 ust. 2 i § 32 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 2 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przeciwpożarowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 21, 61, 63, 64, 67, 70–72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).