INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PILARKA TARCZOWA DO DREWNA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna pilarka tarczowa stołowa albo ręczna: producent, typ, średnica tarczy |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	kontakt rąk z obracającą się tarczą

☐	odrzut materiału w stronę operatora

☐	wyrzut drzazg, sęków i odłamanych zębów tarczy

☐	hałas i pył drzewny

☐	pochwycenie luźnej odzieży lub rękawicy

☐	porażenie prądem

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary ochronne albo osłona twarzy

☐	ochronniki słuchu

☐	ochrona dróg oddechowych przy długim cięciu

☐	obuwie ochronne; odzież przylegająca

☐	rękawice tylko przy przenoszeniu materiału, nie przy podawaniu do tarczy

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustaw pilarkę stołową stabilnie i poziomo, na równym podłożu, z miejscem na materiał przed i za tarczą

☐	sprawdź osłonę tarczy i klin rozszczepiający ustawiony za tarczą zgodnie z instrukcją producenta

☐	sprawdź tarczę: ostra, bez pękniętych i brakujących zębów, zamontowana na właściwy kierunek obrotów

☐	sprawdź działanie wyłącznika, także awaryjnego, oraz przewód zasilający

☐	przygotuj popychacz do krótkich elementów

☐	usuń z materiału gwoździe, wkręty i resztki betonu

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	stój z boku linii cięcia, nie na przedłużeniu tarczy

☐	krótkie i wąskie elementy podawaj popychaczem

☐	długie elementy podpieraj na stojaku albo z pomocą drugiej osoby

☐	nie sięgaj ręką za tarczę i nie usuwaj odpadów, gdy tarcza się obraca

☐	tnij jeden element naraz, dociśnięty do prowadnicy

☐	wysokość tarczy nad materiałem ustaw według instrukcji producenta

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz pilarkę i poczekaj na zatrzymanie tarczy

☐	odłącz zasilanie przed czyszczeniem i regulacją

☐	usuń trociny i odpady ze stołu i wokół maszyny

☐	zabezpiecz pilarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione

7. Zakazy

☐	praca bez osłony tarczy albo bez klina rozszczepiającego

☐	usuwanie zakleszczonego elementu przy pracującej pilarce

☐	podawanie materiału w rękawicach i luźnej odzieży

☐	cięcie elementów z gwoździami albo zamarzniętych z lodem

☐	używanie tarczy pękniętej albo z brakującymi zębami

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zakleszczenie materiału |  |
| Odrzut elementu |  |
| Uszkodzenie tarczy |  |
| Skaleczenie lub amputacja palca |  |
| Porażenie prądem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.