INSTRUKCJA BHP: OBSŁUGA RUCHOMEGO PODESTU ROBOCZEGO

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna podest nożycowy, przegubowy albo masztowy: producent, typ, nr ewidencyjny UDT, jeśli dotyczy |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek z pomostu albo wypadnięcie przy przechylaniu się przez poręcz

☐	przewrócenie podestu na nierównym albo nienośnym podłożu

☐	przygniecenie między pomostem a konstrukcją

☐	porażenie prądem w pobliżu linii napowietrznych

☐	praca przy silnym wietrze

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	szelki bezpieczeństwa z linką, jeśli wymaga tego instrukcja producenta albo ocena ryzyka

☐	obuwie ochronne

☐	kamizelka ostrzegawcza przy pracy w strefie ruchu

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy masz wymagane uprawnienia do obsługi podestu i czy podest ma ważne badanie, jeśli podlega dozorowi

☐	sprawdź podłoże: równe, nośne, bez otworów i krawędzi

☐	sprawdź poręcze, bramkę wejściową, wyłącznik awaryjny i ręczne opuszczanie pomostu

☐	sprawdź, czy w pobliżu nie ma napowietrznych linii elektroenergetycznych w strefie niebezpiecznej; jeśli są, napięcie musi być wyłączone (§ 122)

☐	sprawdź prognozę wiatru: przy burzy i wietrze ponad 10 m/s pracy nie zaczynasz (§ 128)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	wchodź na pomost tylko w najniższym położeniu albo w położeniu przewidzianym do wchodzenia (§ 126 ust. 1)

☐	nie przekraczaj liczby osób dopuszczonej przez producenta (§ 126 ust. 2)

☐	nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie przechylaj się przez poręcze, nie opieraj się o ścianę i nie gromadź materiałów po jednej stronie pomostu (§ 126 ust. 3)

☐	nie łącz dwóch podestów i nie przechodź z jednego na drugi (§ 126 ust. 4)

☐	przy burzy i wietrze ponad 10 m/s przerwij pracę, opuść pomost do najniższego położenia i zabezpiecz go (§ 128)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść pomost do najniższego położenia, wyłącz podest i zabierz kluczyk

☐	zdejmij z pomostu materiały i narzędzia (§ 124)

☐	zgłoś usterki; naprawa tylko w najniższym położeniu pomostu (§ 129 ust. 2)

7. Zakazy

☐	wchodzenie na pomost w położeniu innym niż przewidziane do wchodzenia

☐	przechodzenie z podestu na podest albo na konstrukcję

☐	praca podczas burzy i przy wietrze ponad 10 m/s

☐	naprawa podestu z podniesionym pomostem

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Brak zasilania z podniesionym pomostem: opuść pomost ręcznym urządzeniem (§ 129 ust. 1) |  |
| Przechylenie podestu |  |
| Kontakt z linią napowietrzną |  |
| Uwięzienie osoby na pomoście |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.