INSTRUKCJA BHP: PRACA NA DRABINIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna drabina przystawna albo rozstawna: typ, długość, producent, dopuszczalne obciążenie |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek z drabiny

☐	poślizg albo rozsunięcie się drabiny

☐	spadające narzędzia i materiały

☐	porażenie prądem przy pracy w pobliżu instalacji pod napięciem

☐	przeciążenie przy wnoszeniu materiałów

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne z podeszwą przeciwpoślizgową

☐	hełm ochronny

☐	sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, jeśli wynika to z oceny ryzyka

☐	zasobnik na narzędzia

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy drabina ma sprawne szczeble, podłużnice i stopki, a rozstawna także zabezpieczenie przed rozsunięciem

☐	zabezpiecz drabinę przed poślizgiem i rozsunięciem się i zapewnij jej stabilność (§ 48 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	ustaw drabinę na równym, nośnym podłożu, z dala od przejść, drzwi i instalacji pod napięciem

☐	oceń, czy pracę wolno wykonać z drabiny: roboty murarskie i tynkarskie z drabin przystawnych są zabronione (§ 189), roboty ciesielskie z drabin wolno wykonywać tylko do wysokości 3 m (§ 194), a roboty malarskie z drabin rozstawnych tylko do 4 m od podłogi (§ 48 ust. 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	wchodź i schodź przodem do drabiny, trzymając się jej

☐	narzędzia noś w zasobniku, nie w dłoniach

☐	nie wychylaj się poza obrys drabiny; przestaw ją bliżej miejsca pracy

☐	na stos materiałów wchodź tylko po drabinie albo schodni (§ 28)

☐	ręcznie podawaj w pionie długie przedmioty, np. deski i bale, tylko do wysokości 3 m (§ 193)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	złóż drabinę i odłóż ją w wyznaczone miejsce

☐	zgłoś uszkodzenia; uszkodzoną drabinę oznacz i wycofaj z użycia

7. Zakazy

☐	roboty murarskie i tynkarskie z drabin przystawnych (§ 189)

☐	roboty ciesielskie z drabiny powyżej 3 m (§ 194)

☐	używanie drabiny uszkodzonej albo prowizorycznie naprawionej

☐	stawianie drabiny na skrzyniach, cegłach albo innych niestabilnych podkładkach

☐	przebywanie dwóch osób na drabinie przeznaczonej dla jednej

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Upadek z drabiny |  |
| Przechylenie się drabiny |  |
| Porażenie prądem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.