INSTRUKCJA BHP: PRACA NA RUSZTOWANIU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna rusztowanie systemowe, stojakowe albo przejezdne: producent, typ, nr protokołu odbioru |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek z wysokości z pomostu albo podczas wchodzenia

☐	spadające narzędzia i materiały

☐	przeciążenie pomostu i utrata stateczności rusztowania

☐	porażenie prądem w pobliżu linii napowietrznych

☐	praca przy silnym wietrze, deszczu, gołoledzi i po zmroku

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	obuwie ochronne z podeszwą przeciwpoślizgową

☐	rękawice ochronne

☐	sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości przy montażu i demontażu (§ 120 ust. 1)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy rusztowanie odebrał kierownik budowy albo uprawniona osoba: wpis w dzienniku budowy lub protokół odbioru technicznego (§ 110 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	przeczytaj tablicę na rusztowaniu: wykonawca montażu z telefonem i dopuszczalne obciążenia pomostów (§ 111 ust. 1)

☐	obejrzyj pomosty, poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (na systemowym 1 m) i deskę krawężnikową 0,15 m (§ 15 ust. 2 i 3, § 112 pkt 5)

☐	sprawdź, czy od ostatniego sprawdzenia nie było silnego wiatru, opadów albo przerwy dłuższej niż 10 dni; wtedy rusztowanie musi sprawdzić kierownik budowy albo uprawniona osoba (§ 127 ust. 1)

☐	sprawdź warunki: przy wietrze ponad 10 m/s, burzy, gęstej mgle, deszczu, śniegu, gołoledzi i po zmroku bez oświetlenia praca jest zabroniona (§ 123)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	wchodź i schodź wyłącznie pionami komunikacyjnymi (§ 112 pkt 6 i § 113)

☐	nie przekraczaj obciążenia pomostu podanego na tablicy; trzymaj na pomoście tylko materiał do bieżącej pracy

☐	przy rusztowaniu odsuniętym od ściany ponad 0,2 m pracuj tylko z balustradą od strony ściany (§ 115 ust. 4)

☐	przy pracy na kilku poziomach zachowaj co najmniej 5 m w poziomie albo jeden szczelny pomost między stanowiskami (§ 121 ust. 2)

☐	nie przemieszczaj rusztowania przejezdnego z ludźmi na pomoście (§ 132)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zdejmij z pomostów materiały i wyroby; pozostawianie ich po pracy jest zabronione (§ 124)

☐	uprzątnij gruz i resztki zaprawy

☐	zgłoś przełożonemu uszkodzenia, brak kotew albo balustrad

7. Zakazy

☐	praca na rusztowaniu bez odbioru (§ 110 ust. 1)

☐	zrzucanie elementów rusztowania i materiałów (§ 125)

☐	wspinanie się po ramach i usuwanie kotew lub balustrad

☐	przestawianie rusztowania przejezdnego z ludźmi (§ 132)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechylenie lub osiadanie rusztowania |  |
| Zerwana kotwa albo brak balustrady |  |
| Upadek osoby |  |
| Burza lub wiatr ponad 10 m/s |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.