INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna przecinarka jezdniowa: producent, typ, napęd, średnica tarczy |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	przecięcie kabla, gazociągu albo wodociągu w nawierzchni

☐	potrącenie przez pojazd przy pracy w pasie ruchu

☐	pęknięcie, zakleszczenie albo odrzut tarczy

☐	pył z cięcia betonu i asfaltu

☐	hałas i drgania

☐	spaliny przy pracy w zagłębieniach

☐	pożar przy tankowaniu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	ochronniki słuchu

☐	okulary albo osłona twarzy

☐	ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka

☐	kamizelka ostrzegawcza

☐	rękawice ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustal z kierownikiem robót przebieg sieci w miejscu cięcia (§ 8 rozporządzenia, Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	sprawdź oznakowanie, zapory i organizację ruchu; przy ograniczonej widoczności oświetlenie (§ 4)

☐	sprawdź tarczę (typ do materiału, brak pęknięć, kierunek obrotów) i osłonę tarczy

☐	sprawdź zbiornik wody i zraszanie tarczy

☐	upewnij się, że masz wpis WIT na przecinarki do nawierzchni dróg (§ 23)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	tnij na mokro, z równomiernym posuwem, bez dociskania na siłę

☐	prowadź przecinarkę wzdłuż wyznaczonej linii, z dala od krawędzi wykopu

☐	przy zakleszczeniu tarczy wyłącz napęd przed jej uwolnieniem

☐	przy przypadkowym odkryciu lub naruszeniu instalacji natychmiast przerwij pracę i zawiadom przełożonego (§ 8 ust. 2)

☐	nie dopuszczaj osób do strefy pracy tarczy

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz silnik i zabezpiecz przecinarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)

☐	tankuj przy wyłączonym i ostygniętym silniku, z dala od ognia

☐	oczyść maszynę, sprawdź tarczę i zgłoś usterki

7. Zakazy

☐	cięcie bez ustalenia przebiegu sieci

☐	praca bez osłony tarczy i bez zraszania przy cięciu betonu

☐	obsługa przecinarki spalinowej bez wpisu WIT

☐	pozostawienie pracującej maszyny bez nadzoru

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Uszkodzenie kabla lub gazociągu |  |
| Pęknięcie tarczy |  |
| Potrącenie przez pojazd |  |
| Pożar przy tankowaniu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym obsługuje osoba po szkoleniu i egzaminie przed komisją Łukasiewicz-WIT (§ 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 6 rozporządzenia z 20 września 2001 r., t.j. Dz.U. 2018 poz. 583).