INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PRZECINARKA DO GLAZURY I PŁYTEK

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna przecinarka do glazury: producent, typ (stołowa z wodą, z prowadnicą szynową, ręczna z rysikiem), średnica tarczy, moc |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	porażenie prądem przy wodzie chłodzącej, mokrym przewodzie albo wtyczce

☐	kontakt dłoni z obracającą się tarczą przy podawaniu płytki

☐	pęknięcie tarczy albo wyrzut odłamka płytki

☐	odpryski i rozbryzg szlamu do oczu

☐	pył krzemionkowy przy cięciu na sucho

☐	hałas

☐	skaleczenie o ostre krawędzie płytek, poślizg na mokrym podłożu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary ochronne albo osłona twarzy

☐	ochronniki słuchu, rękawice do przenoszenia płytek, obuwie ochronne

☐	przy cięciu na sucho: półmaska przeciwpyłowa

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	przeczytaj instrukcję obsługi przecinarki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych) i pracuj według niej (§ 61)

☐	sprawdź przecinarkę: osłona tarczy, stół, prowadnica, wyłącznik, przewód i wtyczka (§ 70 rozp. o robotach budowlanych)

☐	naciśnij przycisk testowy wyłącznika różnicowoprądowego w rozdzielnicy albo przedłużaczu (§ 59 ust. 1)

☐	poprowadź przewód i przedłużacz poza strefą wody, zabezpiecz przed przejechaniem i przecięciem (§ 57 ust. 2)

☐	sprawdź tarczę: do ceramiki albo gresu, średnica i obroty zgodne z tabliczką, bez pęknięć i ubytków segmentu

☐	nalej wodę do wanny przy wyjętej wtyczce; ustaw przecinarkę stabilnie i poziomo, na suchym podłożu

☐	przy cięciu na sucho podłącz odkurzacz do odsysania pyłu, jeśli przecinarka ma króciec (§ 14 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	uruchamiaj przecinarkę wyłącznikiem, poczekaj na pełne obroty, zanim podasz płytkę

☐	prowadź płytkę dociśniętą do stołu i prowadnicy, dłonie z dala od linii cięcia

☐	tnij tylko materiały, do których przeznaczona jest tarcza i przecinarka (§ 16 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn; § 64 ust. 1 pkt 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	uzupełniaj wodę i usuwaj ścinki przy zatrzymanej tarczy i wyjętej wtyczce (§ 17 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	przy uszkodzeniu, iskrzeniu albo zapachu spalenizny wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)

☐	pilnuj, żeby nikt nie stał na linii tarczy

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda (§ 13 ust. 4, § 18 ust. 1 pkt 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	wylej wodę z wanny i oczyść przecinarkę ze szlamu środkami przewidzianymi przez producenta

☐	zgłoś usterki; kontrolę przecinarki według instrukcji producenta zapisz w karcie przeglądów (§ 105 rozp. o robotach budowlanych)

7. Zakazy

☐	praca bez osłony tarczy albo z osłoną unieruchomioną w położeniu otwartym (§ 15 ust. 3 i 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	praca przy przewodzie albo wtyczce leżącej w wodzie, mokrymi rękami przy gnieździe

☐	wymiana tarczy, regulacja i naprawa przy podłączonym zasilaniu, naprawy w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)

☐	cięcie płytek trzymanych w ręku nad tarczą bez oparcia na stole

☐	zakładanie tarczy o mniejszych dopuszczalnych obrotach niż obroty przecinarki

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Porażenie prądem |  |
| Pęknięcie tarczy, wyrzut odłamka |  |
| Skaleczenie dłoni |  |
| Ciało obce w oku |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Przecinarka do glazury: § 13 ust. 4, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 3 i 4, § 16 ust. 4, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1, § 19 pkt 3, § 30 ust. 2 i 3 i § 32 pkt 1 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań przy użytkowaniu maszyn (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596); § 57 ust. 2, § 59 ust. 1, § 61, § 63 ust. 2, § 64 ust. 1, § 67, § 70, § 72 i § 105 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Instrukcja ma być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy (§ 30 ust. 3): w brygadzie z cudzoziemcami przygotuj wersję w ich języku.