INSTRUKCJA BHP: PRACA W ZBIORNIKACH, KANAŁACH I PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna miejsce: zbiornik, studnia, kanał, tunel, pomieszczenie bez wentylacji; prowadzone roboty |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	brak tlenu i gazy szkodliwe

☐	pożar i wybuch par

☐	zalanie, zasypanie

☐	porażenie prądem

☐	trudna ewakuacja i opóźniona pomoc

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	szelki z liną ratunkową do asekuracji z zewnątrz

☐	ochrona dróg oddechowych dobrana do zagrożenia

☐	hełm ochronny

☐	przenośny miernik gazów, jeśli wynika to z oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy przestrzeń ma wentylację grawitacyjną, a w razie potrzeby mechaniczną (§ 164 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy urządzenia elektryczne mają zabezpieczenia przed porażeniem i wybuchem (§ 164 ust. 2)

☐	ustal szybką drogę ewakuacji na wypadek zalania, pożaru albo gazów oraz sposób wezwania pierwszej pomocy (§ 164 ust. 4)

☐	wyznacz osobę asekurującą z zewnątrz i ustal sygnały

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	przy izolacjach z rozpuszczalnikami pracuj przy intensywnej wymianie powietrza, w środkach ochrony, po instruktażu i z asekuracją z zewnątrz (§ 239 ust. 1)

☐	rozpuszczalniki i materiały przygotuj na zewnątrz i wnoś gotowe do użycia (§ 239 ust. 2)

☐	w wyrobiskach podziemnych zawartość tlenu ma być co najmniej 19%; przy mniejszej natychmiast wyjdź (§ 165 ust. 5)

☐	nie wchodź do przestrzeni bez osoby asekurującej przy wejściu

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyjdź, zabierz narzędzia i materiały

☐	zamknij i oznakuj wejście

☐	zgłoś zauważone zagrożenia

7. Zakazy

☐	wejście bez sprawdzenia wentylacji i asekuracji

☐	używanie ognia i narzędzi iskrzących przy parach palnych

☐	ratowanie poszkodowanego bez zabezpieczenia siebie

☐	przygotowywanie rozpuszczalników wewnątrz zbiornika (§ 239 ust. 2)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Utrata przytomności osoby w środku |  |
| Zapach gazu lub rozpuszczalnika |  |
| Napływ wody |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.