INSTRUKCJA BHP: RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna stanowisko i rodzaj prac: np. rozładunek bloczków, worków, stali, płyt; miejsce i trasa przenoszenia |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	urazy kręgosłupa przy podnoszeniu zbyt ciężkich przedmiotów

☐	upadek ładunku na stopy, przygniecenie dłoni

☐	potknięcie i upadek na nierównym terenie, schodach, pochylniach

☐	skaleczenia o ostre krawędzie i druty

☐	przeciążenie przy długotrwałej pracy fizycznej

☐	kontakt z cementem i materiałami żrącymi

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	rękawice ochronne

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	hełm ochronny

☐	ochraniacze ramion przy przenoszeniu na ramionach (§ 18 ust. 3)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź masę i środek ciężkości przedmiotu; masę podaje pracodawca (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 1139)

☐	sprawdź trasę: równa, stabilna, nieśliska, bez przeszkód (§ 9)

☐	użyj sprzętu pomocniczego, jeśli jest dostępny: wózek, taczka, chwytak (§ 6 ust. 2)

☐	ustal z przełożonym, czy ładunek wymaga przenoszenia zespołowego (§ 17)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie przekraczaj mas z § 13: mężczyzna 30 kg przy pracy stałej, 50 kg dorywczo; kobieta 12 i 20 kg

☐	powyżej obręczy barkowej: mężczyzna 21 i 35 kg, kobieta 8 i 14 kg (§ 13 ust. 2)

☐	na odległość ponad 25 m: mężczyzna do 30 kg, kobieta do 12 kg (§ 13 ust. 3)

☐	przedmioty dłuższe niż 4 m i cięższe niż 30 kg (kobiety 20 kg) przenoś zespołowo; na osobę do 25 kg (kobiety 10 kg) przy pracy stałej (§ 17 ust. 1)

☐	w zespole: odstęp co najmniej 0,75 m, podnoszenie i opuszczanie na komendę, wszyscy po jednej stronie (§ 18)

☐	taczka z ładunkiem: do 100 kg (kobiety 40 kg) na płaskim i twardym terenie do 5% nachylenia; na nierównym 60% tej masy (§ 24 ust. 1)

☐	podnoś z ugiętymi nogami i prostymi plecami, ładunek blisko ciała

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	odłóż przedmioty stabilnie na wyznaczonym składowisku

☐	odstaw taczki i wózki poza drogami komunikacyjnymi

☐	zgłoś uszkodzony sprzęt pomocniczy

☐	zgłoś przełożonemu ból pleców lub uraz

7. Zakazy

☐	przenoszenie i przetaczanie po pochylniach tymczasowych o nachyleniu ponad 15° i po schodach ponad 60° (§ 12 ust. 1)

☐	przebywanie między legarami przy przetaczaniu przedmiotów (§ 12 ust. 3)

☐	zespołowe przenoszenie na odległość ponad 25 m albo ładunków ponad 500 kg (kobiety 200 kg) (§ 17 ust. 3)

☐	jazda taczką po terenie o nachyleniu ponad 8% i na odległość ponad 200 m (§ 24 ust. 2)

☐	przenoszenie przez jedną osobę gorących, żrących lub szkodliwych cieczy o masie z naczyniem ponad 25 kg (kobiety 10 kg) (§ 20 ust. 1)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Uraz kręgosłupa lub upadek |  |
| Upuszczenie ładunku, przygniecenie |  |
| Kontakt cementu lub chemii ze skórą i oczami |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Limity mas, przenoszenie zespołowe i taczki: § 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 20 i 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139).