INSTRUKCJA BHP: ROBOTY BRUKARSKIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i miejsce robót chodnik, droga, parking, podjazd, plac |  | Materiał i sprzęt kostka (beton, kamień), krawężniki, płyty; zagęszczarka, przecinarka, wózek, chwytak |  |
| Stanowisko brukarz, pomocnik, operator zagęszczarki, hakowy |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta zagęszczarki i przecinarki (typ)

☐	ustalenia dla robót przy ruchu drogowym lub pojazdów na placu (organizacja ruchu), jeśli dotyczy (nr)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	przeciążenie kręgosłupa i stawów: dźwiganie kostki, krawężników i płyt, praca w pochyleniu i w klęku

☐	przygniecenie palców, dłoni i stóp przy układaniu krawężników i płyt

☐	potrącenie przez pojazd lub maszynę przy robotach na jezdni, parkingu i placu

☐	uszkodzenie sieci podziemnej (gaz, prąd, woda) przy wykopie pod krawężnik i koryto

☐	upadek do wykopu albo osunięcie ściany

☐	spadanie ładunku przy rozładunku kostki i krawężników dźwigiem HDS

☐	pył i odłamki przy cięciu kostki i kamienia

☐	hałas i drgania zagęszczarki i przecinarki, spaliny silników

☐	upał i promieniowanie słoneczne

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza, obuwie ochronne ze wzmocnionym czubkiem

☐	rękawice ochronne, ochraniacze kolan

☐	hełm ochronny przy rozładunku dźwigiem i przy wykopie

☐	okulary albo osłona twarzy i ochronniki słuchu przy cięciu i zagęszczaniu

☐	ochrona dróg oddechowych przy pyle

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustal masę kostki, krawężnika i płyty z karty producenta i podaj ją pracownikom (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	dobierz sprzęt pomocniczy: chwytak do kostki i krawężników, wózek, taczkę (§ 3, § 6 ust. 2)

☐	sprawdź w projekcie położenie sieci podziemnych (§ 143); odległość robót ziemnych od sieci wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych i innych ustala kierownik budowy z zarządcą sieci (§ 144 ust. 1–2)

☐	przy instalacjach podziemnych kop ręcznie (§ 144 ust. 4)

☐	wykop dostępny dla osób postronnych ogrodź; na noc i po zmroku ustaw balustradę z czerwonym światłem, poręcz na 1,1 m i co najmniej 1 m od krawędzi (§ 145)

☐	wykop bez umocnień tylko do 1 m w gruncie zwartym, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości (§ 147 ust. 1); od 1 do 2 m tylko wtedy, gdy pozwalają na to badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska (§ 147 ust. 2)

☐	palety z kostką i krawężniki składuj na równym, utwardzonym, odwodnionym podłożu, w stosach do 2 m (§ 23, § 26 ust. 1–3)

☐	nie składuj urobku, materiałów i wyrobów bliżej niż 0,6 m od krawędzi wykopu z obudowanymi ścianami, gdy obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, a przy ścianach bez obudowy w strefie klina odłamu gruntu (§ 154)

☐	sprawdź zagęszczarkę i przecinarkę przed pracą i przy zmianie obsługi (§ 70): osłony, przewód, tarczę

☐	ustal sygnały z hakowym i kierowcą HDS oraz strefę rozładunku (§ 8 ust. 3 rozp. o użytkowaniu maszyn)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	przenoś pojedynczo najwyżej 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy dorywczej; kobiety 12 i 20 kg (§ 13 ust. 1 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	praca dorywcza to przenoszenie nie częściej niż 4 razy na godzinę, łącznie do 4 godzin na dobę (§ 2 pkt 2)

☐	na odległość ponad 25 m: najwyżej 30 kg (kobiety 12 kg) (§ 13 ust. 3)

☐	element cięższy niż dopuszczalna masa przemieszczaj sprzętem: chwytakiem, wózkiem, dźwigiem

☐	taczka: mężczyzna do 100 kg łącznie z taczką po twardej gładkiej nawierzchni o nachyleniu do 5%, do 75 kg powyżej 5%; po nierównej 60% tych wartości (§ 24 ust. 1)

☐	unikaj przemieszczania ręcznego w pochyleniu tułowia powyżej 45° i rób przerwy na odpoczynek (§ 7 pkt 7, § 6 ust. 1 pkt 1)

☐	kostkę z kamienia naturalnego obrabiaj w ogrodzonym miejscu, w goglach lub przyłbicy, kasku, rękawicach wzmocnionych skórą i obuwiu z wkładkami stalowymi (§ 50 ust. 1 i 5 rozp. o robotach budowlanych)

☐	tnij z odciągiem albo zraszaniem pyłu; maszyna stwarzająca zagrożenie pyłem ma obudowy lub urządzenia wyciągowe (§ 14 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	zagęszczarki spalinowej używaj tylko tam, gdzie jest dość powietrza (§ 5 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	przy rozładunku nie przemieszczaj ładunku nad ludźmi ani nad kabiną; kierowca opuszcza kabinę (§ 29); nie przebywaj pod wiszącym ładunkiem (§ 6 ust. 5 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	nie wchodź w strefę pracy maszyny samobieżnej i stosuj ustalone zasady ruchu (§ 4 ust. 2–3 rozp. o użytkowaniu maszyn)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz zagęszczarkę i przecinarkę, zabezpiecz je przed użyciem przez osoby nieupoważnione

☐	wykop pozostawiony na noc ogrodź balustradą ze światłem czerwonym albo szczelnie przykryj (§ 145 ust. 1 i 3)

☐	palety i niewykorzystane materiały odstaw na składowisko; stosy zabezpiecz przed zsunięciem (§ 26 ust. 1)

☐	usuń folie, palety i odpady; strefa odpadów jest wygrodzona i oznakowana (§ 39)

☐	zgłoś usterki sprzętu

7. Zakazy

☐	przenoszenie ręczne ponad masy z § 13 rozp. o ręcznych pracach transportowych

☐	taczka po terenie o nachyleniu powyżej 8% i na odległość powyżej 200 m (§ 24 ust. 2)

☐	wejście pod wiszący ładunek i przemieszczanie ładunku nad ludźmi (§ 29, § 6 ust. 5 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	kopanie maszynowe tam, gdzie przepis każe kopać ręcznie, czyli przy instalacjach podziemnych (§ 144 ust. 4)

☐	składowanie urobku i materiałów w strefach zakazanych przy wykopie (§ 154)

☐	używanie uszkodzonych narzędzi i samowolne przeróbki (§ 102)

☐	obsługa maszyny z załącznika nr 1 (np. walca drogowego) bez szkolenia i sprawdzianu (§ 23 rozp. z 20.09.2001)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przygniecenie dłoni lub stopy |  |
| Uszkodzenie sieci podziemnej (gaz, prąd, woda) |  |
| Upadek do wykopu |  |
| Potrącenie przez pojazd lub maszynę |  |
| Nagły ból kręgosłupa przy dźwiganiu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty brukarskie: § 4 ust. 2, 23, 26, 29, 39, 50, 67, 70, 102, 143–147 i 154 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 2 pkt 2, § 3, § 5 ust. 1, § 6, § 7 pkt 7, § 13 ust. 1 i 3 oraz § 24 rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139); § 4, § 5 ust. 2, § 6 ust. 5, § 8 ust. 3 i § 14 ust. 4 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 23 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583) i załącznik nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461.