INSTRUKCJA BHP: ROBOTY IMPREGNACYJNE I ODGRZYBIENIOWE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna środek: nazwa, producent, karta charakterystyki; metoda: natrysk, powlekanie, iniekcja |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	zatrucie i podrażnienie przez opary i pyły środków

☐	pożar i wybuch przy środkach łatwo palnych i podgrzewaniu

☐	kontakt skóry i oczu z impregnatem

☐	porażenie prądem przy zawilgoconych urządzeniach

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	ochrona dróg oddechowych dobrana do środka według karty charakterystyki

☐	okulary albo gogle

☐	rękawice i odzież odporne na środek

☐	obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy masz orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi (§ 171 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	przeczytaj instrukcję producenta i kartę charakterystyki środka (§ 172)

☐	oznakuj teren i przygotuj go tak, żeby rozlany impregnat nie skaził środowiska; na tym stanowisku nie prowadzi się innych robót (§ 173)

☐	przygotowuj impregnat w oddzielnym pomieszczeniu albo pod zadaszeniem, z wentylacją i sprzętem przeciwpożarowym dobranym do środka (§ 174 ust. 1, 2 i 5)

☐	zabezpiecz przewody i urządzenia elektryczne przed impregnatem, a do oświetlenia używaj lamp zasilanych napięciem bezpiecznym (§ 177)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	w pomieszczeniach zamkniętych pracuj przy kontroli stężenia substancji w powietrzu (§ 175)

☐	pędzle, szczotki i końcówki natryskowe trzymaj na trzonkach z osłonami przed ściekaniem impregnatu na ręce (§ 182 ust. 1)

☐	podgrzany impregnat pobieraj dopiero po zgaszeniu otwartego ognia (§ 182 ust. 3)

☐	nie zbliżaj się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem (§ 179)

☐	przy objawach zatrucia lub uczulenia przerwij pracę; taką osobę odsuwa się od kontaktu ze środkiem (§ 171 ust. 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zamknij pojemniki i odłóż środki do magazynu zgodnie z wymaganiami producenta (§ 170)

☐	umyj ręce i twarz, zdejmij zanieczyszczoną odzież

☐	impregnowane materiały przekaż do montażu dopiero po wyschnięciu impregnatu (§ 178)

7. Zakazy

☐	palenie i otwarty ogień przy środkach łatwo palnych

☐	praca w pomieszczeniu zamkniętym bez wentylacji

☐	jedzenie i picie na stanowisku pracy z impregnatem

☐	prowadzenie innych robót na stanowisku impregnacji (§ 173 ust. 3)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Objawy zatrucia lub uczulenia |  |
| Impregnat w oku lub na skórze |  |
| Zapalenie się środka |  |
| Rozlanie impregnatu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.