INSTRUKCJA BHP: ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i zakres instalacja wodna, kanalizacyjna, c.o., łazienka, kotłownia, przyłącze w wykopie |  | Materiał i narzędzia rury (stal, miedź, PP, PEX, PVC), prasa, lutownica, bruzdownica, wiertarka |  |
| Stanowisko instalator, pomocnik, osoba asekurująca |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	dokumentacja instalacji i ustalone trasy mediów w budynku (nr (§ 41 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych))

☐	instrukcje producentów rur, kształtek, klejów i narzędzi (typ)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	oparzenie gorącą wodą, parą, lutowiem i płomieniem palnika

☐	pożar od palnika i zapłon par kleju lub rozpuszczalnika

☐	osunięcie ściany i upadek do wykopu pod przyłącze i kanalizację

☐	uszkodzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej przy wykopie i bruździe

☐	brak tlenu i gazy w studni, zbiorniku i kanale

☐	porażenie prądem: wiertarka, bruzdownica, przedłużacze, wilgoć

☐	upadek z drabiny, rusztowania albo przez otwór w stropie przy prowadzeniu pionów

☐	przecięcie, odłamki i pył przy cięciu rur i bruzdowaniu

☐	przeciążenie kręgosłupa przy przenoszeniu długich rur, grzejników i kotłów

☐	rozerwanie przewodu lub złącza przy próbie ciśnieniowej

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny, obuwie ochronne

☐	rękawice chroniące przed ciepłem przy lutowaniu, rękawice chemoodporne przy klejach

☐	okulary ochronne przy cięciu, wierceniu i próbie ciśnieniowej

☐	ochronniki słuchu i półmaska przeciwpyłowa przy bruzdowaniu

☐	szelki, gdy nie można zastosować środków ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	ustal trasy mediów w budynku i poznaj symbole ich oznaczeń przed rozpoczęciem robót (§ 41 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych)

☐	instalację gorącej wody lub pary naprawiaj po jej wyłączeniu, opróżnieniu i ostudzeniu (§ 211)

☐	w wykopie sprawdź w projekcie położenie sieci (§ 143); odległość robót od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ustala kierownik budowy z zarządcą sieci (§ 144 ust. 1–2); w pobliżu instalacji kop ręcznie (§ 144 ust. 4)

☐	montaż rur w wykopie o ścianach pionowych na głębokości poniżej 1 m wymaga klatek osłonowych albo obudowy prefabrykowanej (§ 162)

☐	przed każdym rozpoczęciem pracy w wykopie sprawdź obudowę lub skarpy (§ 152); zejście co najwyżej co 20 m przy głębokości ponad 1 m (§ 151 ust. 1–2)

☐	w studni, zbiorniku i kanale sprawdź wentylację, drogę ewakuacji i dostęp do pierwszej pomocy (§ 164 ust. 1 i 4); osoba przy niedoborze tlenu jest obserwowana i asekurowana (§ 44 ust. 3)

☐	butlę do lutowania ustaw pionowo albo pod kątem co najmniej 45°; płomień co najmniej 1 m od butli (§ 226 stosowany do palnika instalacyjnego)

☐	wiertarkę, bruzdownicę i przedłużacz obejrzyj; wyłącznik różnicowoprądowy sprawdź przed pracą (§ 59 ust. 1); kontrola narzędzia według instrukcji producenta (§ 105)

☐	pompę do próby ciśnieniowej kontroluj według przepisów odrębnych (§ 64 ust. 2); przewodów sprężonego powietrza o nieznanej wytrzymałości lub uszkodzonych nie używaj (§ 74)

☐	klej, topnik i rozpuszczalnik trzymaj w opakowaniu producenta i używaj według jego instrukcji (§ 25)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	rury dłuższe niż 4 m i cięższe niż 30 kg (kobiety 20 kg) przenoś zespołowo, najwyżej 25 kg na mężczyznę przy pracy stałej i 42 kg przy dorywczej (kobiety 10 i 17 kg) (§ 17 ust. 1 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	zespół: odstęp co najmniej 0,75 m, po jednej stronie, na komendę (§ 18 ust. 1 pkt 2, ust. 3)

☐	pojedynczo najwyżej 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy dorywczej (kobiety 12 i 20 kg) (§ 13 ust. 1)

☐	nie wchodź do wykopu ani nie wychodź po rozporach (§ 151 ust. 3)

☐	nie składuj urobku, rur i materiałów w strefach zakazanych przy wykopie: bliżej niż 0,6 m od krawędzi wykopu z obudową, a przy ścianach bez obudowy w klinie odłamu gruntu (§ 154)

☐	bruzdy i przebicia rób z odciągiem pyłu; wcześniej sprawdź, czy w ścianie nie ma innych instalacji

☐	z drabiny pracuj tylko wtedy, gdy inny sprzęt nie jest uzasadniony przy niskim ryzyku i krótkiej pracy (§ 8b ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	próbę ciśnieniową rób przy wyznaczonej strefie; przed rozłączeniem zredukuj ciśnienie

☐	przy uszkodzeniu narzędzia zatrzymaj je i odłącz zasilanie (§ 67)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zamknij zawór butli, wypal gaz z węża i zgaś palnik; butle odstaw pionowo

☐	otwory w stropach po przeprowadzeniu pionów zabezpiecz przed wpadnięciem albo ogrodź balustradą (§ 134)

☐	wykop zabezpiecz balustradą z czerwonym światłem albo szczelnie przykryj (§ 145 ust. 1 i 3)

☐	zabezpiecz niedokończone odcinki i odłącz zasilanie narzędzi

☐	resztki rur, kleju i opakowania odnieś do oznakowanej strefy odpadów (§ 39)

☐	zgłoś usterki sprzętu i przewodów

7. Zakazy

☐	praca w instalacji gorącej wody lub pary przed jej wyłączeniem, opróżnieniem i ostudzeniem (§ 211)

☐	odmrażanie zaworu butli płomieniem (§ 229 stosowany do palnika instalacyjnego)

☐	wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach (§ 151 ust. 3)

☐	zakładanie obudowy lub montaż rur w wykopie o ścianach pionowych na głębokości poniżej 1 m bez klatek osłonowych lub obudowy prefabrykowanej (§ 162)

☐	używanie uszkodzonych przewodów sprężonego powietrza (§ 74 ust. 2)

☐	naprawy i smarowanie sprzętu w ruchu (§ 72)

☐	podłączanie, sprawdzanie i naprawa instalacji elektrycznej przez osobę bez uprawnień (§ 54)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Oparzenie parą, gorącą wodą lub palnikiem |  |
| Osunięcie ściany lub upadek do wykopu |  |
| Brak tlenu w studni lub zbiorniku |  |
| Uszkodzenie sieci (woda, gaz, prąd) |  |
| Pożar od palnika |  |
| Pęknięcie rury lub złącza pod ciśnieniem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty instalacyjne sanitarne: § 6, 25, 39, 41 ust. 3, 44 ust. 3, 54, 59 ust. 1, 64 ust. 2, 67, 72, 74, 105, 134, 143, 144, 145, 151, 152, 154, 162, 164 i 211 oraz, przez analogię do robót spawalniczych, § 226 i 229 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 13 i § 17–18 rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139); § 8b ust. 1 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 w brzmieniu z Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745.