INSTRUKCJA BHP: ROBOTY IZOLACYJNE Z PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt i miejsce izolacji dach płaski, taras, stropodach, fundament, ściana w gruncie |  | Palnik i gaz typ palnika, reduktor, wąż, butla propanowa (kg) |  |
| Stanowisko dekarz, izolator, pomocnik, osoba z gaśnicą |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	zezwolenie lub ustalenia dla prac pożarowo niebezpiecznych: ocena zagrożenia, osoby odpowiedzialne (nr (§ 36 ust. 1 rozp. ppoż.))

☐	instrukcja producenta palnika i karta techniczna papy (typ)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	pożar pokrycia, ocieplenia, deskowania albo materiałów pod dachem

☐	oparzenie płomieniem palnika i gorącą masą

☐	wybuch albo pożar przy nieszczelnej butli, reduktorze lub wężu

☐	upadek z dachu, przez świetlik albo do wykopu przy fundamencie

☐	zatrucie i wybuch par gruntu z rozpuszczalnikiem w pomieszczeniu

☐	potknięcie o wąż i rolki papy, przeciążenie przy noszeniu rolek

☐	upał, wiatr, oblodzenie dachu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne, odzież trudnopalna z długim rękawem

☐	rękawice chroniące przed ciepłem, okulary

☐	hełm ochronny z paskiem przy pracy przy krawędzi; szelki, gdy brak balustrady (§ 6 i 7 rozp. o robotach budowlanych)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj ustalenia dla prac pożarowo niebezpiecznych i osobę odpowiedzialną za miejsce (§ 36 ust. 1 rozp. ppoż.)

☐	usuń albo osłoń materiały palne w miejscu prac i obok, sprawdź przepusty, szczeliny i ocieplenie (§ 36 ust. 2 pkt 1)

☐	postaw gaśnicę i koc gaśniczy przy stanowisku (§ 36 ust. 2 pkt 3; § 42 rozp. o robotach budowlanych)

☐	ustaw butlę pionowo albo pod kątem co najmniej 45°, poza drogą przejścia (§ 226 ust. 1 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź szczelność reduktora, węża i złączy wodą z mydłem; uszkodzony wąż wymień

☐	w pomieszczeniu po gruntowaniu rozpuszczalnikowym: wietrzenie, stężenie par do 10% DGW (§ 36 ust. 2 pkt 2 rozp. ppoż.; § 239)

☐	sprawdź balustrady przy krawędzi dachu albo punkt kotwiczenia szelek (§ 6, 7); na słabym dachu mostki (§ 236)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	trzymaj płomień co najmniej 1 m od butli (§ 226 ust. 2)

☐	zgrzewaj, cofając się od krawędzi, z wolnym przejściem za plecami

☐	nie kieruj płomienia na ocieplenie, drewno, okna, kable i ludzi

☐	palnik odkładaj na stojak, płomieniem w górę albo zgaszony

☐	pracuj co najmniej we dwie osoby, jedna obserwuje miejsce za palnikiem

☐	smołę i masy rozgrzewaj otwartym ogniem nie bliżej niż 5 m od obiektu, poza wyjątkami z § 4 ust. 1 pkt 4 rozp. ppoż.

☐	przy pożarze zamknij zawór butli i gaś

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zamknij zawór butli, wypal gaz z węża, potem zgaś palnik

☐	skontroluj miejsce prac i rejony przyległe, także pod pokryciem; godzinę kontroli wpisz do zezwolenia (§ 36 ust. 2 pkt 4)

☐	butle odstaw do miejsca składowania: pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, z kołpakiem (§ 13 ust. 4 i 6 rozp. ppoż.)

☐	zgłoś usterki palnika, reduktora i węża

7. Zakazy

☐	zgrzewanie bez ustaleń z § 36 i bez gaśnicy przy stanowisku

☐	odmrażanie zaworu butli płomieniem (§ 229)

☐	przechowywanie butli w piwnicy, na strychu i nieużytkowym poddaszu (§ 4 ust. 1 pkt 13 rozp. ppoż.)

☐	więcej niż 2 butle po 11 kg w strefie pożarowej tymczasowego obiektu lub terenu (§ 10 ust. 2 rozp. ppoż.)

☐	palenie tytoniu i otwarty ogień przy butlach i rozpuszczalnikach (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)

☐	przewożenie butli bez zabezpieczenia przed wypadnięciem (§ 83)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Pożar pokrycia lub ocieplenia |  |
| Nieszczelność, płomień przy reduktorze lub butli |  |
| Oparzenie |  |
| Upadek z dachu, zawiśnięcie w szelkach |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty izolacyjne z papą termozgrzewalną: § 2 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 13, § 10 ust. 2, § 12 ust. 2, § 13 i § 36 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 6, 7, 42, 83, 236 i 239 oraz, przez analogię do robót spawalniczych, § 226 i 229 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).