INSTRUKCJA BHP: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Z MŁOTEM WYBURZENIOWYM

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna młot wyburzeniowy elektryczny, pneumatyczny albo hydrauliczny: producent, typ, masa |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	zawalenie się lub przewrócenie części konstrukcji

☐	spadający gruz i elementy

☐	pył, w tym pył z betonu i cegły

☐	hałas i drgania

☐	porażenie prądem przy instalacjach nieodłączonych

☐	upadek z wysokości i przez otwory w stropach

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	okulary ochronne albo osłona twarzy

☐	ochronniki słuchu

☐	ochrona dróg oddechowych

☐	rękawice ochronne, antywibracyjne, jeśli wynika to z oceny ryzyka; obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy roboty prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej (§ 240 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy teren jest ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi (§ 240 ust. 2)

☐	upewnij się, że obiekt odłączono od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej (§ 240 ust. 3)

☐	sprawdź młot: przewód lub wąż, uchwyty, mocowanie grotu

☐	sprawdź prognozę wiatru: przy wietrze ponad 10 m/s roboty się wstrzymuje (§ 241 ust. 2)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie przebywaj i nie pozwól przebywać ludziom na niżej położonych kondygnacjach w czasie rozbiórki (§ 242)

☐	gruz usuwaj zsuwnicami pochyłymi albo rynnami zsypowymi zabezpieczonymi przed wypadaniem gruzu (§ 243)

☐	przy rozbiórce sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i maszyny mają być poza strefą niebezpieczną (§ 245 ust. 1)

☐	pracuj młotem ze stabilnego stanowiska, nie z drabiny

☐	rób przerwy ograniczające czas narażenia na drgania i zraszaj pył

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	odłącz młot od zasilania i odłóż go tak, żeby nie spadł

☐	zabezpiecz otwory i niestabilne elementy pozostawione do dalszej rozbiórki

☐	zgłoś przełożonemu pęknięcia i odkształcenia konstrukcji zauważone w czasie pracy

7. Zakazy

☐	prowadzenie robót, gdy wiatr może przewrócić część konstrukcji (§ 241 ust. 1)

☐	przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie (§ 244)

☐	przebywanie na niższych kondygnacjach w czasie rozbiórki (§ 242)

☐	zrzucanie gruzu poza zsuwnicami i rynnami

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zawalenie się fragmentu konstrukcji |  |
| Uszkodzenie nieodłączonej instalacji |  |
| Uraz od spadającego elementu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.