INSTRUKCJA BHP: ROBOTY BUDOWLANE W OKRESIE ZIMOWYM

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa i roboty obiekt, roboty prowadzone zimą na zewnątrz i w nieogrzewanych pomieszczeniach |  | Okres stosowania np. 1 listopada–31 marca (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozp. o posiłkach) |  |
| Stanowisko brygada, zawody, operatorzy maszyn |  | Pomieszczenie do ogrzania się gdzie, temperatura, osoba odpowiedzialna |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	wykaz stanowisk z posiłkami profilaktycznymi i napojami (§ 5 rozp. o posiłkach) (data)

☐	instrukcje BHP nagrzewnic, rusztowań i robót ziemnych na budowie (numery)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	wychłodzenie organizmu i odmrożenia przy mrozie, wietrze i mokrej odzieży

☐	poślizgnięcie i upadek na oblodzonych drogach, schodach, pomostach i rusztowaniach

☐	upadek z wysokości z oblodzonego dachu, stropu albo rusztowania

☐	spadające sople, zsuwający się śnieg i lód z dachu i konstrukcji

☐	obsunięcie ściany wykopu po mrozie i rozmarznięciu gruntu

☐	zatrucie spalinami i tlenkiem węgla przy ogrzewaniu i osuszaniu, pożar od źródła ciepła

☐	słaba widoczność: krótki dzień, mgła, opady śniegu

☐	przewrócenie elementów, płyt i rusztowań przy silnym wietrze

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	odzież i obuwie robocze dostosowane do zimna i wilgoci, dostarczane nieodpłatnie (art. 237⁷ § 1 KP)

☐	rękawice ochronne, ocieplacz pod hełm, obuwie z podeszwą ograniczającą poślizg

☐	kamizelka ostrzegawcza przy pracy o zmroku i przy ruchu maszyn

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź prognozę: mróz, opady, wiatr; przy wietrze ponad 10 m/s wstrzymaj prace z § 123, § 128, § 217 i § 241

☐	odśnież i posyp drogi, przejścia, schody i pomosty; przejścia i strefy niebezpieczne oświetl (§ 17, § 60 ust. 1)

☐	po opadach śniegu, oblodzeniu i silnym wietrze sprawdź stanowiska pracy na zewnątrz budynku przed wejściem (§ 52 ust. 2)

☐	rusztowanie i podest po opadach i silnym wietrze sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba (§ 127 ust. 1)

☐	sprawdź skarpy wykopu po mrozie (§ 148 pkt 3); zimą nie stosuj zabezpieczenia ażurowego ścian wykopu (§ 147 ust. 3)

☐	sprawdź pomieszczenie do ogrzania się: co najmniej 16°C, urządzenie do podgrzewania posiłków (zał. nr 3 § 44 rozp. ogólnego)

☐	sprawdź, czy są gorące napoje na całą zmianę (§ 4 ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 3 rozp. o posiłkach)

☐	usuń sople i nawisy śniegu nad przejściami albo wygrodź strefę pod nimi

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pij gorące napoje; są dostępne przez całą zmianę (§ 6 ust. 3 rozp. o posiłkach)

☐	rób przerwy na ogrzanie się w pomieszczeniu dla pracowników; mokrą odzież zmień (zał. nr 3 § 44 ust. 1)

☐	chodź po oczyszczonych i posypanych przejściach; na pomostach i drabinach trzymaj się poręczy

☐	nie podnoś żurawiem przymarzniętych ani zakleszczonych elementów (§ 90 pkt 4)

☐	zamarznięty zawór butli, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrażaj gorącą wodą albo parą wodną (§ 229)

☐	do pomieszczeń z nagrzewnicami spalinowymi wchodzi tylko obsługa, po przewietrzeniu (§ 107)

☐	przy słabym świetle pracuj przy oświetleniu sztucznym bez olśnień i długich cieni (§ 45 ust. 3 i 5)

☐	grunt podgrzewany lub rozmrażany jest ogrodzony, oznakowany, oświetlony i nadzorowany (§ 161)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zabezpiecz materiały, płyty i folie przed porwaniem przez wiatr

☐	wyłącz i zabezpiecz źródła ciepła; sprawdź miejsce wokół nagrzewnic

☐	zgłoś przełożonemu oblodzenia, uszkodzenia zabezpieczeń i objawy odmrożeń u siebie i innych

☐	wodę z maszyn, węży i pomp narażonych na zamarznięcie spuść według instrukcji producenta

7. Zakazy

☐	montaż, praca i demontaż rusztowań i podestów w gęstej mgle, przy opadach deszczu i śniegu, gołoledzi, burzy i wietrze ponad 10 m/s (§ 123)

☐	montaż elementów wielkowymiarowych przy wietrze ponad 10 m/s (§ 217 ust. 1 pkt 1)

☐	roboty rozbiórkowe przy wietrze ponad 10 m/s (§ 241 ust. 2)

☐	koksowniki do przesuszania pomieszczeń zamkniętych (§ 106)

☐	odmrażanie zaworów płomieniem (§ 229)

☐	zabezpieczenie ażurowe ścian wykopu w okresie zimowym (§ 147 ust. 3)

☐	spożywanie alkoholu w czasie pracy, także „na rozgrzanie” (art. 108 § 2 KP)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Objawy wychłodzenia lub odmrożenia |  |
| Upadek na oblodzonej powierzchni |  |
| Ból głowy, zawroty, zapach spalin lub gazu |  |
| Pożar od nagrzewnicy lub źródła ciepła |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty w okresie zimowym: art. 232 i art. 237⁷ § 1 KP; § 1, 3–6 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279, zmiana Dz.U. 2019 poz. 1160); zał. nr 3 § 44 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); § 17, 45, 52 ust. 2, 60, 69, 87 ust. 2, 90 pkt 4, 106, 107, 123, 127, 128, 147 ust. 3, 148 pkt 3, 161, 217, 229 i 241 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).