INSTRUKCJA BHP: ROBOTY W PASIE DROGOWYM PRZY RUCHU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Droga i odcinek robót kategoria drogi, km lub ulica, zarządca drogi |  | Organizacja ruchu nr zatwierdzenia, wariant: zamknięty, wyłączony pas, ograniczona prędkość |  |
| Stanowisko robotnik drogowy, operator, kierowca, sygnalista |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w samochodzie brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, jeśli wymagane (nr decyzji (art. 40 ustawy o drogach publicznych))

☐	zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zawiadomienie o jej wprowadzeniu (daty (§ 5 i § 12 rozp., t.j. Dz.U. 2017 poz. 784))

☐	plan BIOZ albo informacja o zagrożeniach od czynnych linii komunikacyjnych (art. 21a ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	potrącenie przez pojazdy w ruchu obok pasa robót

☐	potrącenie przez maszyny i cofające pojazdy budowy

☐	uszkodzenie kabla, gazociągu lub wodociągu pod jezdnią

☐	wpadnięcie do wykopu, zasypanie w wykopie

☐	praca nocą, we mgle i przy złej widoczności

☐	hałas, pył, spaliny, upał i gorąca nawierzchnia

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka albo odzież ostrzegawcza o dużej widzialności przez całą zmianę

☐	hełm ochronny, obuwie ochronne, rękawice ochronne

☐	ochronniki słuchu i ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj od osoby nadzorującej zasady pracy i sygnały ostrzegawcze (§ 7 ust. 1 rozp. z 20.09.2001, t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	sprawdź, czy oznakowanie i zapory stoją według zatwierdzonej organizacji ruchu; ustawia je wykonawca robót (§ 11 pkt 2 rozp., t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)

☐	sprawdź wariant ruchu: zamknięty, wyłączona część jezdni albo pasa, ograniczona prędkość (§ 4 ust. 2)

☐	poznaj od kierownika budowy przebieg sieci i odległości bezpiecznej pracy maszyn uzgodnione z zarządcami sieci (§ 8 ust. 1; § 144 ust. 1 i 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź oświetlenie miejsca pracy na pracę nocą i przy złej widoczności (§ 4 ust. 3)

☐	ustal drogę ucieczki z pasa robót i miejsce postoju pojazdów brygady

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj tylko w wygrodzonym pasie robót; nie wychodź na czynny pas ruchu

☐	przy agregatach do naprawy nawierzchni teren robót ogrodzony i oznakowany (§ 4 ust. 1)

☐	przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi oznakuj miejsce pracy przenośnymi zaporami (§ 9 ust. 2 pkt 1)

☐	w pobliżu sieci kop ręcznie (§ 144 ust. 4 rozp. o robotach budowlanych); przy naruszeniu instalacji przerwij pracę (§ 8 ust. 2)

☐	maszyny i pojazdy cofają tylko z sygnalistą albo przy widocznej strefie

☐	uszkodzone albo przesunięte oznakowanie zgłoś od razu i nie pracuj do jego poprawienia

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wykop pozostawiony na noc: balustrada z poręczą 1,1 m, co najmniej 1 m od krawędzi, czerwone światło (§ 145 ust. 1 i 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	zabezpiecz maszyny przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)

☐	usuń materiały z jezdni; zdejmij albo zasłoń oznakowanie tylko zgodnie z organizacją ruchu

7. Zakazy

☐	praca bez zatwierdzonej organizacji ruchu albo poza wygrodzonym pasem

☐	zdejmowanie i przestawianie znaków bez polecenia kierownika robót

☐	praca bez kamizelki ostrzegawczej

☐	przebywanie w zasięgu pracujących maszyn i między maszyną a pojazdem

☐	pozostawienie wykopu na noc bez balustrad i światła (§ 145 ust. 1)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Najechanie pojazdu na strefę robót |  |
| Uszkodzenie kabla lub gazociągu |  |
| Wypadek w wykopie |  |
| Przewrócone lub zniszczone oznakowanie |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty w pasie drogowym: § 3–5 i 7–9 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); organizacja ruchu: § 5, 11 i 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784); zajęcie pasa: art. 40 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889); BIOZ: art. 21a Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524); sieci i wykopy: § 144 i 145 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).