INSTRUKCJA BHP: ROBOTY ZBROJARSKIE (TRANSPORT I MONTAŻ ZBROJENIA)

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, roboty i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres robót zbrojenie stropu, ścian, słupów, fundamentów; kosze, siatki, pręty |  | Sprzęt żuraw, zawiesia, kładki, pomosty |  |
| Stanowisko zbrojarz, pomocnik, hakowy |  | Gdzie dostępna instrukcja np. w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	projekt zbrojenia i harmonogram dostaw (nr rysunku)

☐	instrukcja BHP nożyc i giętarki do prętów, jeśli zbrojenie przygotowuje się na budowie

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy robotach

☐	uderzenie, przygniecenie albo spadnięcie zbrojenia transportowanego żurawiem

☐	przekłucia i skaleczenia końcami prętów, także przy upadku na wystające pręty

☐	upadek z wysokości przy krawędziach stropu i z deskowania ścian

☐	potknięcie i upadek na ułożonym zbrojeniu

☐	przeciążenie przy ręcznym przenoszeniu prętów, siatek i zwojów

☐	porażenie przy kontakcie zbrojenia z linią napowietrzną albo przewodem

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny, rękawice ochronne wzmocnione

☐	obuwie ochronne z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową

☐	ochraniacze ramion przy przenoszeniu na ramionach (§ 18 ust. 3 pkt 3 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	szelki bezpieczeństwa, gdy nie da się zastosować ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź składowisko: rodzaje zbrojenia oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo podkładach (§ 198 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	sprawdź, czy pręty na pojeździe są zabezpieczone przed przesunięciem w poprzek i wzdłuż (§ 197)

☐	ustal z hakowym sposób zawieszenia koszy i siatek: stabilnie, z zabezpieczeniem przed wysunięciem (§ 199)

☐	przy pracy na wysokości sprawdź balustrady z poręczą 1,1 m i deską 0,15 m (§ 206, § 133 ust. 1, § 15 ust. 2)

☐	przygotuj kładki albo pomosty na zbrojenie stropu; pomosty z desek szczelne i zabezpieczone przed przesunięciem (§ 135)

☐	przygotuj osłony na końce wystających prętów według oceny ryzyka

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	do zbrojenia na haku podchodź, gdy jest najwyżej 0,5 m nad miejscem ułożenia (§ 200 pkt 1)

☐	nie chwytaj rękami skrajnych elementów zbrojenia układanego w formy; naprowadzaj linką (§ 200 pkt 2)

☐	pręty dłuższe niż 4 m i cięższe niż 30 kg (kobiety 20 kg) przenoś zespołowo, do 25 kg na osobę przy pracy stałej (kobiety 10 kg) (§ 17 ust. 1 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	przy przenoszeniu zespołowym zachowaj odstęp co najmniej 0,75 m; ładunek wkładaj i zdejmuj na komendę (§ 18 ust. 1 i 3)

☐	zwoje drutu zabezpiecz przed rozwinięciem (§ 10 pkt 3 rozp. o ręcznych pracach transportowych)

☐	chodź po kładkach, nie po ułożonym zbrojeniu (§ 198 ust. 2)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zabezpiecz wystające pręty osłonami albo oznacz miejsce

☐	odłóż resztki prętów i drutu na wyznaczone miejsce, uprzątnij przejścia

☐	zgłoś uszkodzone zawiesia, kładki i balustrady

7. Zakazy

☐	podchodzenie do zbrojenia na haku wyżej niż 0,5 m nad miejscem ułożenia (§ 200 pkt 1)

☐	chwytanie rękami skrajnych elementów zbrojenia układanego w formy (§ 200 pkt 2)

☐	rzucanie elementów zbrojenia (§ 200 pkt 3)

☐	chodzenie po ułożonym zbrojeniu (§ 198 ust. 2)

☐	przebywanie pod zbrojeniem przenoszonym żurawiem

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Kołysanie lub wysunięcie zbrojenia z zawiesia |  |
| Przekłucie prętem |  |
| Upadek osoby z wysokości |  |
| Kontakt zbrojenia z linią napowietrzną |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty zbrojarskie: § 197–200 i § 206 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), roboty na wysokości: § 6, 15, 133 i 135. Ręczne przenoszenie: § 10, 11, 17 i 18 rozporządzenia w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139). Cięcie i gięcie prętów: osobna instrukcja nożyc i giętarki (§ 196, 204, 205).