INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: RÓWNIARKA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna równiarka: producent, typ, masa, długość lemiesza, osprzęt (zrywak, spycharka czołowa) |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	najechanie na osobę przy cofaniu i ograniczonej widoczności z kabiny

☐	uderzenie lemieszem przy obrocie, przesuwie bocznym i wysunięciu na skarpę

☐	przechył lub przewrócenie przy rowie, skarpie albo krawędzi nasypu

☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym

☐	uszkodzenie podziemnego uzbrojenia zrywakiem albo lemieszem

☐	zbliżenie do napowietrznej linii energetycznej

☐	hałas, drgania i pył

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka

☐	pas bezpieczeństwa w kabinie z ramą ROPS

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na równiarki (zał. nr 1 gr. I lp. 7, klasa I)

☐	obejdź maszynę: wycieki, opony, lemiesz i jego mocowanie, zrywak, oświetlenie, lusterka

☐	poznaj zasady pracy i sygnały ostrzegawcze od osoby nadzorującej (§ 7 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	poznaj od kierownika robót przebieg uzbrojenia i odległości bezpiecznej pracy ustalone z zarządcami sieci (§ 8 ust. 1)

☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź hamulce, układ kierowniczy, sygnał cofania i wyłącznik awaryjny

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie wysuwaj lemiesza poza krawędź klina odłamu (§ 7 ust. 3 pkt 1)

☐	nie pracuj na gruntach gliniastych w czasie ulewnego deszczu (§ 7 ust. 3 pkt 2)

☐	na skarpach i przy rowach nie przekraczaj nachylenia z dokumentacji maszyny (§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 4)

☐	obracaj i przesuwaj lemiesz tylko, gdy w jego zasięgu nie ma ludzi

☐	cofaj tylko przy widocznej strefie za maszyną albo z sygnalistą

☐	w pasie drogowym pracuj według oznakowania robót; przy słabej widoczności tylko na oświetlonym miejscu (§ 4 ust. 2 i 3)

☐	przy odkryciu instalacji albo nieznanego przedmiotu przerwij pracę i zawiadom nadzór (§ 8 ust. 2 i 3)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	odstaw równiarkę na płaskim terenie poza klinem odłamu i drogami

☐	opuść lemiesz i zrywak na ziemię, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk

☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)

☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja maszyny w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)

☐	zmiany konstrukcyjne maszyny (§ 2 ust. 1 pkt 2)

☐	przewożenie osób na maszynie

☐	przebywanie osób przy naciągniętej linie wciągarki przy załadunku (§ 6 pkt 2)

☐	opuszczanie kabiny przy pracującym silniku i włączonym napędzie

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechył lub zsunięcie maszyny ze skarpy |  |
| Uszkodzenie gazociągu lub kabla |  |
| Wypadek osoby w strefie pracy |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zasady pracy maszyn do robót ziemnych i drogowych: § 2–8 i 10 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); wpis operatora: § 23 i zał. nr 1 gr. I lp. 7 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291). Linie energetyczne: § 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).