INSTRUKCJA BHP: SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna składowisko: miejsce, rodzaj materiałów, sposób rozładunku (ręcznie, HDS, żuraw, wózek) |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	przewrócenie lub zsunięcie się stosu

☐	przygniecenie przy rozładunku mechanicznym

☐	spadające przedmioty w strefie niebezpiecznej

☐	kontakt z substancjami niebezpiecznymi

☐	przeciążenie przy ręcznym przenoszeniu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	rękawice ochronne

☐	kamizelka ostrzegawcza

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy miejsce składowania jest wyznaczone, utwardzone, odwodnione i wyrównane do poziomu (§ 23 i § 26 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	zachowaj odstęp stosów co najmniej 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań i 5 m od stałego stanowiska pracy (§ 26 ust. 5)

☐	przy składowaniu pod obiektem sprawdź strefę niebezpieczną: co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej niż 6 m (§ 21 ust. 2)

☐	substancje niebezpieczne przechowuj w opakowaniach producenta, według jego instrukcji (§ 25 ust. 1 i 2)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	układaj stosy tak, żeby nie mogły się wywrócić, zsunąć, rozsunąć ani spaść (§ 26 ust. 1)

☐	materiały drobnicowe układaj w stosy najwyżej 2 m, a workowane krzyżowo, najwyżej 10 warstw (§ 26 ust. 3 i 4)

☐	nie opieraj materiałów o płoty, słupy linii energetycznych i ściany obiektu (§ 27)

☐	na stos wchodź tylko po drabinie albo schodni (§ 28)

☐	przy rozładunku mechanicznym nie przenoś ładunku nad ludźmi ani nad kabiną; kierowca wychodzi z kabiny (§ 29)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	zabezpiecz stosy przed przewróceniem i rozsunięciem

☐	zamknij magazyn substancji niebezpiecznych i sprawdź tablice ostrzegawcze (§ 25 ust. 1)

☐	zgłoś uszkodzone palety i opakowania

7. Zakazy

☐	składowanie na daszkach ochronnych (§ 22 ust. 3)

☐	opieranie materiałów o ogrodzenie, słupy i ściany (§ 27)

☐	przenoszenie ładunku nad ludźmi przy rozładunku (§ 29)

☐	stosy wyższe niż dopuszczają przepisy i producent

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przewrócenie się stosu |  |
| Rozlanie substancji niebezpiecznej |  |
| Uraz przy rozładunku |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.