INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: SPAWARKA ELEKTRYCZNA I SPAWANIE GAZOWE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna spawarka elektryczna albo zestaw do spawania gazowego: producent, typ, metoda |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	promieniowanie łuku: uszkodzenie wzroku i skóry, także u osób obok

☐	dymy i gazy spawalnicze

☐	porażenie prądem

☐	pożar i wybuch od iskier, odprysków i gorących elementów

☐	wybuch butli albo cofnięcie płomienia przy spawaniu gazowym

☐	oparzenia

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	przyłbica albo maska spawalnicza z filtrem dobranym do metody

☐	rękawice spawalnicze i odzież trudnopalna

☐	obuwie ochronne

☐	ochrona dróg oddechowych, jeśli wynika to z oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź, czy dla prac pożarowo niebezpiecznych w tym miejscu jest pisemne zezwolenie, jeśli wymaga go zakład lub budowa

☐	spawanie elektryczne: sprawdź połączenia przewodów i przyłączenie końcówki przewodu roboczego do uchwytu (§ 230 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

☐	do uchwytu elektrody i do masy używaj tylko przewodów oponowych spawalniczych o właściwym przekroju; spawany przedmiot uziem (§ 230 ust. 3 i 4)

☐	spawanie gazowe: używaj tylko butli z ważną cechą organu dozoru technicznego (§ 224)

☐	sprawdź przewody do tlenu i acetylenu: właściwa kolorystyka, długość co najmniej 5 m, płaskie zaciski, bez uszkodzeń (§ 227)

☐	usuń materiały palne z otoczenia i przygotuj gaśnicę

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	butle ustaw pionowo albo pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu (§ 226 ust. 1)

☐	trzymaj płomień palnika co najmniej 1 m od butli (§ 226 ust. 2)

☐	wydziel stanowisko tak, żeby światło łuku nie raziło innych osób (§ 232)

☐	na stałym stanowisku pracuj przy miejscowej wentylacji wyciągowej (§ 231)

☐	przewody chroń przed uszkodzeniem mechanicznym, a uszkodzone miejsca wytnij i połącz łącznikiem metalowym (§ 227 ust. 4 i 5)

☐	spawarkę elektryczną użytkuj zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (§ 230 ust. 1)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz spawarkę albo zamknij zawory butli i zwolnij ciśnienie w przewodach

☐	sprawdź miejsce pracy pod kątem tlących się materiałów, także po pewnym czasie od zakończenia

☐	odłóż uchwyt elektrody tak, żeby nie dotykał masy ani przedmiotów przewodzących

☐	zgłoś uszkodzenia sprzętu

7. Zakazy

☐	stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych (§ 228)

☐	używanie przewodów, które wcześniej służyły do innych gazów (§ 227 ust. 2)

☐	odmrażanie zaworu butli, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego płomieniem; tylko gorąca woda lub para (§ 229)

☐	spawanie bez osłony oczu i twarzy

☐	spawanie przy materiałach palnych bez ich usunięcia lub osłonięcia

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Pożar od iskier |  |
| Cofnięcie płomienia lub wyciek gazu |  |
| Porażenie prądem |  |
| Uraz oczu od łuku |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.