INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: SZLIFIERKA KĄTOWA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna szlifierka kątowa: producent, typ, średnica tarczy, obroty |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	pęknięcie i rozerwanie tarczy, odłamki

☐	odrzut szlifierki przy zakleszczeniu tarczy w szczelinie

☐	iskry i odpryski: uraz oczu, zapalenie materiałów palnych

☐	pył, w tym pył z cięcia betonu, cegły i kamienia

☐	hałas i drgania

☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie lub obudowie

☐	skaleczenie o krawędzie ciętego materiału

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary ochronne albo osłona twarzy

☐	ochronniki słuchu

☐	rękawice ochronne

☐	ochrona dróg oddechowych przy cięciu materiałów mineralnych

☐	odzież przylegająca, bez luźnych elementów; obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	obejrzyj obudowę, przewód i wtyczkę; z uszkodzoną izolacją nie pracuj

☐	sprawdź, czy osłona tarczy jest zamontowana i ustawiona od strony operatora

☐	dobierz tarczę do materiału; średnica zgodna z maszyną, dopuszczalna prędkość obrotowa podana na tarczy nie mniejsza niż na tabliczce szlifierki

☐	sprawdź tarczę: bez pęknięć i wyszczerbień, w terminie przydatności podanym na tarczy

☐	zamontuj uchwyt boczny i zdejmij klucz do kołnierza

☐	unieruchom obrabiany element w imadle albo ściskami

☐	usuń materiały palne z zasięgu iskier; przy cięciu w pomieszczeniu zapewnij odciąg albo zraszanie pyłu

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	trzymaj szlifierkę oburącz za uchwyty i stój stabilnie, poza płaszczyzną obrotu tarczy

☐	po włączeniu poczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, dopiero potem dotknij materiału

☐	nie dociskaj na siłę i nie przechylaj tarczy tnącej w szczelinie

☐	tarczą do cięcia nie szlifuj bokiem

☐	kieruj iskry z dala od ludzi, przewodów i materiałów palnych

☐	prowadź przewód zasilający z dala od tarczy

☐	nie pracuj z drabiny ani w pozycji nad głową bez stabilnego podparcia

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz szlifierkę i odłóż ją dopiero po zatrzymaniu tarczy

☐	przed wymianą tarczy odłącz wtyczkę z gniazda

☐	oczyść szlifierkę i miejsce pracy z pyłu i odpadów

☐	zgłoś przełożonemu uszkodzenia maszyny, przewodu albo tarczy

7. Zakazy

☐	praca bez osłony tarczy albo z tarczą o większej średnicy niż przewidziana dla szlifierki

☐	blokowanie włącznika w pozycji włączonej

☐	hamowanie tarczy ręką albo materiałem

☐	praca maszyną z uszkodzonym przewodem albo obudową

☐	cięcie materiału, do którego tarcza nie jest przeznaczona

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zakleszczenie tarczy |  |
| Pęknięcie tarczy |  |
| Zapalenie się materiału od iskier |  |
| Porażenie prądem |  |
| Uraz oka lub skaleczenie |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.