INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: UKŁADARKA ASFALTU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna układarka (rozkładarka) mas mineralno-asfaltowych: producent, typ (gąsienicowa, kołowa), szerokość stołu, podgrzewanie stołu |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	oparzenia gorącą mieszanką, stołem i elementami podgrzewanymi

☐	wciągnięcie lub zgniecenie przez przenośniki zgrzebłowe, ślimaki i kosz

☐	potrącenie przez wywrotkę cofającą do kosza

☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym

☐	pożar: instalacja gazowa stołu, paliwo, środki do czyszczenia

☐	opary asfaltu, upał i hałas

☐	upadek z pomostu operatora albo stołu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne odporne na wysoką temperaturę

☐	rękawice chroniące przed gorącem, odzież z długimi rękawami

☐	ochronniki słuchu i ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (zał. nr 1 gr. II lp. 2, klasa II)

☐	obejdź maszynę: wycieki, gąsienice lub koła, osłony ślimaków i przenośników, wyłączniki awaryjne

☐	sprawdź instalację podgrzewania stołu: butle, przewody, zawory, szczelność

☐	poznaj zasady pracy i sygnały ostrzegawcze od osoby nadzorującej (§ 7 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)

☐	sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2)

☐	uzgodnij z kierowcami wywrotek sygnały podjazdu, wyładunku i odjazdu

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	nie podgrzewaj masy bitumicznej w zbiornikach maszyny otwartym ogniem (§ 18)

☐	nie sięgaj do kosza, ślimaków i przenośników przy pracującym napędzie

☐	nie dopuszczaj ludzi między wywrotkę a układarkę

☐	stołowi pracują z pomostów stołu, poza zasięgiem ślimaków

☐	przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)

☐	przy linii napowietrznej zachowaj odległości z § 55 rozp. o robotach budowlanych, także dla podniesionej skrzyni wywrotki

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opróżnij kosz i ślimaki, wyłącz podgrzewanie stołu i zamknij zawory butli

☐	zatrzymaj układarkę na płaskim podłożu, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk

☐	czyść kosz, ślimaki i stół tylko przy zatrzymanej maszynie, środkiem wskazanym przez producenta

☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)

☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja maszyny w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)

☐	czyszczenie maszyny benzyną etylizowaną albo rozpuszczalnikami tworzącymi mieszaniny palne (§ 2 ust. 1 pkt 4)

☐	obsługa maszyny bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1)

☐	palenie tytoniu i otwarty ogień przy butlach gazowych i przy tankowaniu

☐	przewożenie osób poza miejscami przewidzianymi przez producenta

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Oparzenie gorącą masą |  |
| Wyciek gazu lub pożar przy stole |  |
| Wypadek osoby przy koszu lub ślimakach |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zakaz otwartego ognia przy podgrzewaniu masy bitumicznej: § 18; czyszczenie maszyn i praca w pasie drogowym: § 2, 4, 5 i 7 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); wpis operatora: § 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 2 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291). Pyły, gazy i linie energetyczne: § 44 i 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).