INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WCIĄGARKA BUDOWLANA I WCIĄGNIK

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna wciągarka albo wciągnik: producent, typ (linowy, łańcuchowy), napęd (ręczny, 1-fazowy, 3-fazowy), udźwig, forma dozoru i nr UDT |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	upadek ładunku albo zawiesia na ludzi w strefie pod ładunkiem

☐	upadek z wysokości przy przyjmowaniu ładunku w otworze albo na pomoście

☐	przewrócenie wysięgnika albo rusztowania przy przeciążeniu

☐	uderzenie kołyszącym się ładunkiem, przygniecenie rąk przy odbiorze

☐	zerwanie liny, wysunięcie zawiesia z haka

☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie zasilającym

☐	wciągnięcie dłoni albo odzieży przez bęben i linę

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza

☐	rękawice ochronne, obuwie ochronne

☐	przy odbiorze w otworze: balustrada albo szelki z linką do punktu kotwiczenia

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź formę dozoru z tabliczki i dokumentów: uproszczony, ograniczony z decyzją i badaniem co 2 albo 3 lata, pełny co rok (zał. nr 1 lp. 2–7 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2176)

☐	przy napędzie mechanicznym innym niż jednofazowy do 1000 kg i udźwigu ponad 250 kg: zaświadczenie UDT obsługującego, 10 lat (zał. nr 3 tab. 1 lp. 1 rozp., Dz.U. 2019 poz. 1008)

☐	przeczytaj ostatni wpis w dzienniku konserwacji; przegląd co 30 dni przy napędzie mechanicznym, co 90 dni przy ręcznym (zał. nr 2 lp. 2 i 3)

☐	na wysięgniku przy rusztowaniu udźwig najwyżej 1,5 kN (§ 116 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź mocowanie wciągarki i wysięgnika, linę na bębnie, hak z zamknięciem gardzieli (§ 75)

☐	sprawdź napis na zawiesiu: obciążenie robocze i termin badania (§ 82 ust. 7); zblocza z próbą raz w roku (§ 73)

☐	ogrodź strefę pod ładunkiem: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21)

☐	sprawdź wyłącznik, przycisk awaryjny, ogranicznik podnoszenia i przewód zasilający; wynik wpisz do dokumentacji (§ 70)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj według instrukcji eksploatacji urządzenia (§ 8 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2176)

☐	nie przekraczaj udźwigu z tabliczki (§ 65 rozp. o robotach budowlanych)

☐	podnoś pionowo, bez ciągnięcia ukosem i bez szarpnięć

☐	ładunek odbieraj zza balustrady albo przypięty; nie wychylaj się za krawędź

☐	pracuj na sygnały jednej osoby; przy braku widoczności ustal łączność

☐	ładunku zawieszonego nie zostawiaj bez nadzoru (§ 8 ust. 7 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj urządzenie i odłącz zasilanie (§ 67)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść hak bez ładunku, zdejmij zawiesia

☐	wyłącz i odłącz zasilanie, zabezpiecz przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione

☐	zgłoś usterki; po przeniesieniu urządzenia konserwujący sprawdza je i wpisuje uruchomienie do dziennika (§ 10)

7. Zakazy

☐	przebywanie i przechodzenie pod podnoszonym ładunkiem

☐	jazda na haku, ładunku albo w pojemniku na materiał (§ 6 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)

☐	przeciążanie i wyłączanie ogranicznika (§ 65)

☐	węzły na linach i łańcuchach, łączenie lin stalowych na długości (§ 82 ust. 8)

☐	naprawy i smarowanie w ruchu (§ 72)

☐	obsługa bez wymaganego zaświadczenia UDT (art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Zablokowanie lub zerwanie liny z ładunkiem |  |
| Upadek ładunku, wypadek osoby w strefie |  |
| Porażenie prądem |  |
| Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia (zawiadomienie UDT, art. 19 ust. 1 ustawy) |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wciągarka budowlana: § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. 2012 poz. 1468); § 8–10, 12 ust. 2 i 18 ust. 1 oraz zał. nr 1 lp. 2–7 i zał. nr 2 lp. 2–4 rozporządzenia z 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176); art. 13–15, 19 ust. 1 i 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194); zał. nr 3 tab. 1 lp. 1 i tab. 2 lp. 1 rozporządzenia Dz.U. 2019 poz. 1008; § 6 ust. 2, § 8 ust. 7 i § 24 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 21, 64, 65, 67, 70, 72, 73, 75, 82 i 116 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).