INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WOZIDŁO BUDOWLANE (DUMPER, WYWROTKA)

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna wozidło (dumper kołowy, gąsienicowy, przegubowy) albo wywrotka: producent, typ, ładowność, nr rejestracyjny lub ewidencyjny |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	najechanie na pieszego przy cofaniu i ograniczonej widoczności

☐	przewrócenie na skarpie, pochyłości albo przy krawędzi wykopu

☐	obsunięcie się krawędzi wykopu pod kołami

☐	uderzenie łyżką koparki albo ładunkiem przy załadunku

☐	kontakt podniesionej skrzyni z linią energetyczną

☐	stoczenie się przy wysypie na krawędzi

☐	drgania, hałas, pył

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną

☐	obuwie ochronne

☐	pas bezpieczeństwa w kabinie albo na siedzeniu z ramą ROPS

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj DTR albo instrukcję obsługi wozidła (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	sprawdź hamulce, układ kierowniczy, światła, sygnał cofania, lusterka, opony, mechanizm skrzyni; wynik wpisz do dokumentacji (§ 70)

☐	poznaj drogi przejazdu i miejsca postojowe na budowie (§ 8 pkt 2, § 11)

☐	sprawdź bramki przed liniami napowietrznymi i wysokość pojazdu (§ 19)

☐	sprawdź oświetlenie dróg i miejsc wysypu (§ 60 ust. 1)

☐	poznaj sygnały ostrzegawcze od osoby nadzorującej (§ 7 ust. 1 rozp. z 20.09.2001, t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	jedź obok wykopów poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu (§ 155)

☐	na pochyłościach nie przekraczaj pochylenia z DTR (§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 4)

☐	na pomostach i rampach najwyżej 5 km/h (§ 79 ust. 2)

☐	w czasie załadunku nie siedź w kabinie bez wzmocnienia; stań poza zasięgiem łyżki (§ 10 ust. 2 pkt 3 i 6)

☐	ładunek nie przechodzi nad kabiną z kierowcą (§ 29, § 92); urobek poniżej krawędzi skrzyni (§ 153 ust. 2)

☐	wysypuj na równym podłożu, przy krawędzi z odbojnicą albo wałem; skrzynię podnoś tylko na postoju

☐	cofaj z sygnalistą albo przy widocznej, wolnej strefie

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść skrzynię, zaparkuj na miejscu postojowym (§ 11)

☐	zabezpiecz pojazd przed uruchomieniem i stoczeniem się (§ 5 rozp. z 20.09.2001)

☐	oczyść stopnie i lusterka, zgłoś usterki

7. Zakazy

☐	jazda z podniesioną skrzynią

☐	przewożenie osób w skrzyni ładunkowej

☐	jazda w strefie klina odłamu gruntu przy wykopie (§ 155)

☐	pozostawanie w kabinie bez wzmocnienia w czasie załadunku (§ 10 ust. 2 pkt 6)

☐	naprawy i konserwacja przy pracującym silniku (§ 2 ust. 1 pkt 3)

☐	kierowanie przez osobę nieprzeszkoloną (§ 64 ust. 1 pkt 3, § 66)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechył lub osuwanie się pojazdu przy krawędzi |  |
| Kontakt skrzyni z linią energetyczną |  |
| Najechanie na osobę |  |
| Pożar pojazdu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wozidło budowlane: § 2, 5, 7 i 10 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583; wozideł nie ma w zał. nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461); drogi i transport: § 8, 11, 19, 29, 60, 63, 64, 66, 70, 79, 92, 153–155 i 209 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).