INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: ZACIERACZKA DO BETONU

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna zacieraczka: producent, typ (jednowirnikowa, dwuwirnikowa jezdna), napęd (spalinowy, elektryczny), średnica wirnika, masa |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	pochwycenie stopy, dłoni albo odzieży przez obracający się wirnik z łopatami

☐	uderzenie uchwytem przy wyrwaniu się maszyny, upadek operatora

☐	spaliny i tlenek węgla przy zacieraczce spalinowej w hali

☐	pożar i oparzenie przy tankowaniu, o tłumik

☐	kontakt skóry i oczu ze świeżą mieszanką betonową, pył przy posypce

☐	hałas i drgania przenoszone na ręce, a przy zacieraczce jezdnej na całe ciało

☐	porażenie prądem przy zacieraczce elektrycznej i przedłużaczu

☐	potknięcie o przewód i zbrojenie, upadek przy krawędzi stropu i otworze

☐	praca po zmroku przy słabym oświetleniu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	okulary ochronne, rękawice odporne na cement, obuwie ochronne wodoodporne

☐	ochronniki słuchu

☐	półmaska przeciwpyłowa przy posypce utwardzającej

☐	ochraniacze kolan przy pracy na świeżym betonie

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	poznaj DTR i instrukcję zacieraczki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych); instrukcje są dostępne dla pracowników (§ 30 ust. 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	sprawdź obręcz ochronną wirnika, łopaty, śruby i tarczę; praca bez osłon jest niedopuszczalna (§ 15 ust. 3–4 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 2 ust. 1 pkt 1 rozp. z 20.09.2001)

☐	sprawdź wyłącznik bezpieczeństwa na uchwycie i wyłącznik silnika; maszyna ma ruszać tylko po celowym uruchomieniu (§ 12 ust. 1, § 13 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	sprawdź poziom oleju i paliwa; tankuj przy wyłączonym, ostygniętym silniku, z dala od ognia (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)

☐	w hali i budynku uruchom spalinową zacieraczkę tylko przy wystarczającej wymianie powietrza albo użyj elektrycznej (§ 5 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	przy zacieraczce elektrycznej sprawdź test wyłącznika różnicowoprądowego i przewód (§ 59 ust. 1, § 57 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)

☐	oświetl miejsce pracy przy zacieraniu po zmroku (§ 16 ust. 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596); sprawdź krawędzie stropu i otwory

☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70 rozp. o robotach budowlanych)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	prowadź maszynę oburącz, stojąc stabilnie, według instrukcji producenta

☐	nie puszczaj uchwytu przy pracującym wirniku; zwolniony wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymuje maszynę

☐	stóp i odzieży nie zbliżaj do wirnika; przewód elektryczny prowadź za sobą, poza strefą wirnika

☐	przy dłuższej pracy zmieniaj osoby i rób przerwy; drgania na ręce do 2,8 m/s² dziennie (zał. nr 2 cz. B pkt 1.2 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1286)

☐	używaj ochronników słuchu; hałas porównuj z 85 dB z oceny ryzyka (zał. nr 2 cz. A pkt 1.3)

☐	przy krawędzi stropu i otworu zatrzymaj wirnik i pracuj tak, żeby nie cofać się w stronę krawędzi

☐	przy uszkodzeniu albo niezwykłym hałasie zatrzymaj maszynę i odłącz zasilanie (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz silnik, poczekaj na ostygnięcie, odłącz zasilanie (§ 18 ust. 1 pkt 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	oczyść wirnik i łopaty z betonu na postoju, środkami do tego przeznaczonymi (§ 17 ust. 1; § 71 rozp. o robotach budowlanych)

☐	zabezpiecz zacieraczkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp. z 20.09.2001; § 23 pkt 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	zgłoś usterki; dokument ostatniej kontroli maszyny trzymaj na miejscu pracy (§ 28 ust. 2)

7. Zakazy

☐	praca bez obręczy ochronnej i z wyłączonym wyłącznikiem bezpieczeństwa (§ 15 ust. 4 pkt 3 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 2 ust. 1 pkt 1 rozp. z 20.09.2001)

☐	przeróbki maszyny, w tym zdjęcie osłon (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozp. z 20.09.2001)

☐	naprawa, czyszczenie wirnika i regulacja łopat przy pracującej maszynie (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)

☐	zacieraczka spalinowa w zamkniętym pomieszczeniu bez wymiany powietrza (§ 5 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)

☐	tankowanie przy pracującym silniku, palenie i otwarty ogień przy paliwie (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)

☐	praca uszkodzoną zacieraczką elektryczną albo z uszkodzonym przewodem (§ 57 ust. 2, § 67 rozp. o robotach budowlanych)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Wyrwanie maszyny z rąk, uderzenie uchwytem |  |
| Pochwycenie odzieży lub stopy przez wirnik |  |
| Zatrucie spalinami, zawroty głowy w hali |  |
| Pożar paliwa lub porażenie prądem |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zacieraczka do betonu: § 1, 2 ust. 1, § 5 i § 23 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583; zacieraczek nie ma w zał. nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461); § 5 ust. 2, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 23 pkt 1, § 28 ust. 2 i § 30 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; zał. nr 1 lp. 529 (w brzmieniu z Dz.U. 2026 poz. 447) i zał. nr 2 cz. A i B rozporządzenia Dz.U. 2018 poz. 1286; § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przeciwpożarowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 44, 57, 59, 63, 67, 70–72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Przepisy nie opisują techniki zacierania.