INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna zagęszczarka płytowa spalinowa albo elektryczna: producent, typ, masa |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	drgania przenoszone na dłonie i ramiona

☐	hałas

☐	spaliny z silnika, szczególnie w wykopach i pomieszczeniach

☐	przygniecenie stopy płytą

☐	przewrócenie maszyny na skarpie albo przy krawędzi wykopu

☐	oparzenie o gorący tłumik i pożar przy tankowaniu

☐	osunięcie się ściany wykopu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	obuwie ochronne z podnoskiem

☐	ochronniki słuchu

☐	rękawice ochronne, antywibracyjne, jeśli wynika to z oceny ryzyka

☐	okulary ochronne przy pyle

☐	kamizelka ostrzegawcza przy pracy przy drogach

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź osłonę paska, uchwyt prowadzący i jego amortyzatory

☐	sprawdź poziom paliwa i oleju przy wyłączonym i zimnym silniku, usuń wycieki

☐	przy pracy w wykopie sprawdź, czy ściany są zabezpieczone, i ustal z przełożonym wentylację

☐	oczyść teren z przedmiotów, które płyta może wyrzucić

☐	upewnij się, że w strefie pracy nie ma innych osób

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	prowadź zagęszczarkę oburącz za uchwyt i trzymaj stopy z dala od płyty

☐	zachowaj odstęp od krawędzi wykopu i skarp

☐	na pochyłościach pracuj tylko w zakresie nachylenia dopuszczonym przez producenta

☐	nie pracuj silnikiem spalinowym w zamkniętym pomieszczeniu ani w wąskim wykopie bez wentylacji

☐	rób przerwy w pracy zgodnie z oceną ryzyka, żeby ograniczyć czas narażenia na drgania

☐	nie zostawiaj pracującej maszyny bez nadzoru

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	wyłącz silnik i zamknij dopływ paliwa

☐	poczekaj, aż tłumik ostygnie, zanim zatankujesz albo przeniesiesz maszynę

☐	tankuj przy wyłączonym silniku, z dala od ognia

☐	przenoś zagęszczarkę we dwie osoby za uchwyty transportowe albo podnoś zawiesiem, zgodnie z instrukcją producenta

☐	oczyść płytę i zgłoś usterki

7. Zakazy

☐	praca bez osłony paska

☐	tankowanie przy pracującym albo gorącym silniku

☐	praca silnikiem spalinowym w zamkniętej przestrzeni

☐	praca przy niezabezpieczonej ścianie wykopu

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Objawy zatrucia spalinami (ból głowy, zawroty) |  |
| Przewrócenie maszyny |  |
| Pożar przy tankowaniu |  |
| Osuwanie się ściany wykopu |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.