INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: ŻURAW SAMOJEZDNY

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

| Instrukcja nr |  | Wersja / zmiana nr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Obowiązuje od |  |

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

| Pracodawca nazwa i adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna żuraw samojezdny: producent, typ (kołowy, gąsienicowy, terenowy), nr ewidencyjny UDT, udźwig maks., długość wysięgnika, osprzęt |  | Nr fabryczny lub ewidencyjny |  |
| Stanowisko kto obsługuje maszynę |  | Gdzie dostępna instrukcja np. przy maszynie, w kontenerze brygady |  |

| Opracował imię, nazwisko, funkcja |  | Data i podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona |  | Data i podpis |  |

☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐	przewrócenie żurawia przy złym podparciu, słabym podłożu albo przeciążeniu

☐	upadek ładunku na ludzi, uderzenie ładunkiem przy obrocie

☐	kontakt wysięgnika, liny albo ładunku z napowietrzną linią energetyczną

☐	zgniecenie między platformą obrotową a konstrukcją obiektu albo stosem materiałów

☐	przygniecenie przez podporę przy wysuwaniu i opuszczaniu

☐	zderzenie z drugim żurawiem albo budynkiem w warunkach kolizyjnych

☐	wiatr, burza, gołoledź i praca po zmroku

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐	hełm ochronny i kamizelka ostrzegawcza poza kabiną

☐	obuwie ochronne, rękawice ochronne przy zawiesiach

☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

☐	sprawdź swoje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT: żurawie samojezdne, ważne 5 lat (zał. nr 3 tab. 1 lp. 3 rozp., Dz.U. 2019 poz. 1008)

☐	sprawdź decyzję UDT i termin badania okresowego: co rok (zał. nr 1 lp. 14 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2176); dokumenty są przy żurawiu (§ 62 rozp. o robotach budowlanych)

☐	przeczytaj wpisy w dzienniku konserwacji; przegląd konserwacyjny co 30 dni, jeśli instrukcja nie mówi inaczej (zał. nr 2 lp. 10)

☐	sprawdź podłoże i nośność pod podporami: poza klinem odłamu wykopów, na podkładach według instrukcji eksploatacji (§ 5 ust. 1 rozp. o UTB)

☐	wysuń podpory według tabeli udźwigu; między platformą obrotową a obiektem albo stosem zostaw co najmniej 0,75 m (§ 89)

☐	zmierz odległość od linii napowietrznych: 3, 5, 10, 15 albo 30 m zależnie od napięcia, do najdalszego punktu z ładunkiem (§ 55 ust. 1 i 2); sprawdź sygnalizator napięcia (§ 55 ust. 4)

☐	przy pracy pod linią, dwoma żurawiami, w kolizji albo bez widoku drogi ładunku: szczegółowe warunki eksploatacji (§ 5 ust. 2 rozp. o UTB)

☐	sprawdź hamulce, ograniczniki, hak z zamknięciem gardzieli i zawiesia; wynik wpisz do dokumentacji (§ 70, § 75 rozp. o robotach budowlanych)

5. Zasady bezpiecznej pracy

☐	pracuj według instrukcji eksploatacji żurawia (§ 8 rozp., Dz.U. 2018 poz. 2176) i tabeli udźwigu z tablicy znamionowej (§ 88)

☐	nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia roboczego (§ 65)

☐	przenoś ładunek poziomo co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91)

☐	zasięg haka co najmniej 0,5 m większy od środka masy elementu albo miejsca ułożenia (§ 93)

☐	nie przenoś ładunku nad ludźmi ani nad kabiną z kierowcą; kierowca opuszcza kabinę (§ 29 i 92)

☐	pracuj na sygnały jednego hakowego albo sygnalisty; przy braku łączności zatrzymaj ruch

☐	przy uszkodzeniu unieruchom żuraw i odłącz energię (§ 67)

6. Czynności po zakończeniu pracy

☐	opuść ładunek, zdejmij zawiesia; nie zostawiaj ładunku na haku (§ 90 pkt 3)

☐	złóż wysięgnik w pozycji transportowej i schowaj podpory

☐	zabezpiecz żuraw przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione

☐	zgłoś usterki i wpisz je do dokumentacji

7. Zakazy

☐	podnoszenie przedmiotów zamrożonych, zakleszczonych albo o nieznanej masie (§ 90 pkt 4 i 5)

☐	wyrywanie słupów i przeciąganie wagonów żurawiem (§ 90 pkt 4)

☐	podnoszenie przy ukośnym ułożeniu liny (§ 90 pkt 7)

☐	składowanie materiałów między skrajnią żurawia a obiektem, przechodzenie tam w czasie pracy (§ 90 pkt 1 i 2)

☐	praca bez podpór albo na podporach bez podkładów, z wyłączonym ogranicznikiem

☐	instalowanie dodatkowych lamp na konstrukcji żurawia (§ 90 pkt 6)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

| Sytuacja | Co robi pracownik |
| --- | --- |
| Przechył żurawia, zapadanie się podpory |  |
| Kontakt z linią energetyczną |  |
| Upadek ładunku, wypadek osoby w strefie |  |
| Niebezpieczne uszkodzenie żurawia (zawiadomienie UDT, art. 19 ust. 1 ustawy) |  |

| Numer alarmowy |  | Przełożony imię, nazwisko, telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba udzielająca pierwszej pomocy imię, nazwisko, telefon |  | Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania gdzie są |  |

9. Zmiany instrukcji

| Data | Zakres zmiany i przyczyna | Kto zmienił | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wersja instrukcji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Żuraw samojezdny: § 5, 8, 9 i 18 ust. 1 pkt 5 oraz zał. nr 1 lp. 14 i zał. nr 2 lp. 10 rozporządzenia z 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176); decyzja, zawiadomienie i kwalifikacje: art. 14 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194) oraz zał. nr 3 tab. 1 lp. 3 rozporządzenia Dz.U. 2019 poz. 1008; praca na budowie: § 29, 55, 61, 62, 65, 67, 70 i 88–93 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).